EXECUTION DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN BATIMENT DESTINÉ À ACCUEILLIR LE CENTRE DE SERVICES AUX CITOYENS (CSC)

ANNEXE A

CLAUSES TECHNIQUES

(Avril 2017)

TABLE DES MATIERES

1	GÉNÉRALitÉS	5

1.1	Introduction	5

1.2	Localisation des travaux	5

1.3	Consistance des travaux	5

1.4	Service d'essais et contrôle de qualité	5

1.4.1	Objet	5

1.4.2	Normes Techniques générales	5

1.5	Travaux à exécuter	6

1.6	Plans et dessins	6

1.7	Contrôle technique et cahier de chantier	7

1.8	Provenance des matériaux	7

1.9	Sites limitrophes	7

1.10	Réception et déchargement de l’équipement	8

1.11	Matériaux et bonne exécution	8

1.12	Système d’unité	8

1.13	Nettoyage	8

2	ÉXECUTION DES TRAVAUX	8

2.1	Implantation et piquetage	8

2.2	Déplacement des matériaux	8

2.3	Enlèvement	9

2.4	Démolition	9

2.4.1	Généralités	9

2.4.2	Méthodologie	10

2.5	Travaux de fouilles	10

2.5.1	Inspection	10

2.5.2	Description	10

2.5.3	Fouilles des Tranchées et Épuisement de l’eau	10

2.6	Remblai	11

2.7	Béton armé	11

2.7.1	Composition et consistance des Bétons	11

2.7.2	Fabrication du Béton et Adjuvants	12

2.8	Coffrage	13

2.8.1	Coffrage ordinaire	13

2.8.2	Sujétions diverses à respecter	13

2.8.3	Soins aux coffrages avant bétonnage	14

2.9	Armatures	16

2.9.1	Généralités	16

2.9.2	Mise en Place des Armatures	16

2.9.3	Matériaux	16

2.9.4	Main-d’œuvre	17

2.10	Béton	17

2.10.1	Composants	17

2.10.2	Qualité du béton	18

2.10.3	Mesure des matériaux	18

2.10.4	Malaxage Mécanique	18

2.10.5	Transport du béton	18

2.10.6	Mise en Place du Béton	19

2.11	Maçonnerie de blocs de fondations	19

2.11.1	Nettoyage	19

2.12	Matériaux	20

2.12.1	Bloc de ciment	20

2.12.2	Ciment	20

2.12.3	Agrégats pour Mortier	20

2.12.4	Eau de Gâchage	20

2.12.5	Béton de remplissage	20

2.13	Maçonnerie de blocs au ciment	20

2.13.1	Mortiers	21

2.13.2	Pose	21

2.14	Travaux de finition	22

2.14.1	Enduit	22

2.14.2	Parquet	24

2.15	Peinture	24

2.15.1	Revêtement de Peinture et Vernis	24

2.15.2	Qualité des Matériaux	25

2.15.3	Mise en Œuvre	25

2.16	Ouvertures	26

2.16.1	Portes en Bois	26

2.16.2	Portes Métalliques	27

2.16.3	Fenêtres	27

2.16.4	Finition	27

2.17	Ebénisterie	27

2.17.1	Matériaux	27

2.17.2	Directives particulières pour menuiserie et vitrerie	28

2.17.3	Type de Portes	29

2.17.4	Type de Fenêtres  (Vitrées à Cadre d’Aluminium)	30

2.18	Installation  hydraulique et sanitaire	30

2.18.1	Généralités	30

2.18.2	Étude – dessins d’exécution	31

2.18.3	Installation des tuyaux	32

2.18.4	Test	32

2.18.5	Appareils sanitaires	32

2.18.6	Robinetterie	33

2.18.7	Accessoires de toilettes	33

2.18.8	Pompe	34

2.18.9	Ouvrage de génie civil	34

2.18.10	Réservoir	34

2.18.11	Château d’eau	34

2.18.12	Fosse septique	34

2.18.13	Puisard	34

2.19	Installation électrique	35

2.19.1	Généralités	35

2.19.2	Description des travaux à réaliser	35

2.19.3	Description des installations	35

2.19.4	Méthodes d’installation et matériaux basiques	35

3	DEFINITION DES PRIX UNITAIRES	36

# GÉNÉRALitÉS

## Introduction

La Global Communities (CHF International), mettant en œuvre le projet Canaan Upgrading and Community Development (CUCD), financé par l'Agence des États-Unis pour le Développement International (USAID) en partenariat avec la Croix-Rouge Américaine (ARC), visant à appuyer le gouvernement haïtien dans sa vision à promouvoir un développement urbain équitable et résilient à Canaan, se propose de construire un bâtiment devant loger un Centre de Services aux Citoyens (CSC) ainsi qu’un Centre de services d’une Institution Microfinance (MFI Bank).

## Localisation des travaux

Le site du projet est à une quinzaine de mètres de la bretelle Corail (sur la RN3), juste en face de l’antenne de la Police Nationale d’Haïti (Coordonnées GPS : 18.648887°,                -72.253230°). Il fait 993 mètres carrés et une portion de l’espace est occupée par le Centre de Ressources Communautaires (CRC), une structure dépendante de la Mairie.

## Consistance des travaux

L’exécution des travaux comprennent :

- La construction d’un bâtiment comprenant

- Un Centre de services d’une Institution Microfinance (MFI Bank)

- Un Centre de service aux citoyens

- Les travaux divers d’aménagement

- Aménagement d’espace gravillonné

- Aménagement d’espaces verts

Les travaux englobent la fourniture et la mise en œuvre de tous les matériaux et matériels nécessaires pour la réalisation du projet.

## Service d'essais et contrôle de qualité

### Objet

Le présent Cahier des Prescriptions Techniques fixe les prescriptions et spécifications techniques relatives à l’aménagement de ce Centre. Il définit les exigences de qualité au niveau des matériaux ainsi que celles relatives à la fabrication des produits entrant dans la réalisation de ces travaux ainsi que de leur mise en œuvre.

### Normes Techniques générales

L’exécution des travaux du présent marché implique l’application sans restriction des règlements et normes en vigueur, et leur application ne peut être dissociée des dossiers de plans et documents auxquels font référence les pièces contractuelles.

En l’absence d’indications spécifiées par le présent descriptif, la qualité des matériaux et leur mise en œuvre, les notes de calcul ainsi que les procédés de fabrication des produits composites, relèveront du respect scrupuleux des normes IBC (International Building Code, 2012 Edition) et CNBH (Code National du Bâtiment d’Haïti, Edition janvier 2013). En cas de conflit, ces normes auront préséance sur les plans et dessins.

L’Entrepreneur peut proposer, en remplacement, des matériaux ou produits équivalents, tant sur le plan de l’aspect, que des caractéristiques et de la qualité. Tous les produits de matériaux doivent répondre aux normes de qualité supérieure.

## Travaux à exécuter

L’Entrepreneur devra fournir tous les matériaux, le matériel, l’équipement et la main-d’œuvre requise pour l’exécution des travaux jusqu’à leur achèvement selon les clauses du présent Marché.

L’Entrepreneur devra prendre les mesures nécessaires pour l’entretien et la protection des structures et des installations d’utilité publique quel que soit leur nature. À l’achèvement des travaux, il fera enlever des lieux tous équipements, constructions provisoires, gravats, pancartes et détritus de toutes sortes sur tout l’espace qu’il occupait pendant toute la durée du Marché en ayant soin de laisser ces endroits dans un état d’ordre et de propreté à la satisfaction du Maître d’Ouvrage Délégué.

## Plans et dessins

L'Entrepreneur disposera pour l'exécution de ce projet de tous les documents techniques nécessaires (plans, spécifications techniques, …).

L'Entrepreneur est responsable des dessins d'exécution et leur approbation par l’Ingénieur ne dégage en rien sa responsabilité en regard des erreurs ou omissions pouvant y exister.

L'Entrepreneur est tenu de vérifier l'ensemble des cotes figurant sur les plans, de s'assurer de la possibilité de réaliser le projet et de proposer, s'il y a lieu, toute modification pour arriver à ce but.

Toute modification du projet initial, pour être exécutable, doit être soumise à l'approbation de l’Ingénieur.

Après leur élaboration, l'Entrepreneur soumettra pour accord les plans d'exécution définitifs à l’Ingénieur en deux (2) exemplaires.

L'Entrepreneur ne pourra commencer les travaux qu'après avoir reçu le visa de l’Ingénieur "bon pour exécution" sur les plans d'exécution.

Les travaux devront être exécutés avec les matériaux dont les volumes, dimensions et qualité sont indiqués dans le cadre du devis estimatif et dans les plans et dessins. Ces plans et dessins sont ceux qui se rapportent au Marché et ils font partie intégrante de ce Marché. L’Entrepreneur devra tenir compte des dimensions indiquées, telles qu’elles figurent sur les plans et dessins.  Dans tous les cas, les plans de détails auront la priorité sur les plans d’ensemble.

Corrections

Si le Maître d’Ouvrage Délégué désire apporter des corrections, il les notera et les soumettra à l’Entrepreneur pour les modifications nécessaires. Dans le cas où les dessins sont approuvés, ils seront remis à l’Entrepreneur avec la mention <APPROUVÉ>. Les dessins <approuvés> feront partie intégrante des documents du contrat. En aucun cas, ils ne pourront faire l’objet d’une augmentation de prix.

## Contrôle technique et cahier de chantier

Jusqu’à réception définitive de l’ensemble des travaux, l’Entrepreneur est soumis au contrôle technique du Maître d’Ouvrage Délégué. L’Entrepreneur devra soumettre un cahier de chantier dans lequel seront portées et signées quotidiennement toutes les annotations. Le Maître d’Ouvrage Délégué y aura accès à tout moment afin d’y porter éventuellement toute remarque jugée utile. L’Entrepreneur prendra soin de faire enregistrer dans ce cahier le personnel affecté aux différents travaux, les matériaux livrés au chantier, la description et le volume de travail réalisé, les incidents survenus, les intempéries handicapant l’évolution normale des travaux, les modifications, réunions, ordre de service, nom et fonction des visiteurs etc.

## Provenance des matériaux

La fourniture et le transport des matériaux incombent à l’Entrepreneur qui a la responsabilité de vérifier leur qualité de manière à satisfaire les exigences du présent Marché. Les matériaux proviendront de carrières d’emprunt et de fabricants pour lesquels le Maître d’Ouvrage Délégué aura donné son OK.

Au cas où il y aurait certains matériaux ne répondant pas aux exigences du Marché, et qui sont livrés sur le chantier, l’Entrepreneur aura la responsabilité de les retourner à ses frais au point de livraison. Des facilités pour la manutention des matériaux et des travaux en cours d’exécution seront fournies à tout moment par l’Entrepreneur et à ses frais. L’Entrepreneur devra disposer d’un endroit convenable et adéquat pour l’emmagasinage de ces matériaux pendant l’exécution des travaux et il sera responsable de toute perte ou avarie des matériaux qui y seront emmagasinés.

## Sites limitrophes

L’Entrepreneur devra conduire ses opérations sur les lieux où s’effectuent les travaux de façon que les sites limitrophes (Résidences, allées, rues, terrains vides) soient maintenus en bon état. Dans le cas le plus défavorable, l’Entrepreneur devra les faire nettoyer et les débarrasser de tous gravats et détritus provenant de ses opérations

## Réception et déchargement de l’équipement

L’Entrepreneur sera responsable du déchargement de tout matériel fourni par lui pour les besoins du présent Marché.

## Matériaux et bonne exécution

Tous les matériaux et tout l’équipement fournis en vertu de ce Marché seront de première qualité à tous égards et seront construits et auront un fini irréprochable. Tous les matériaux devront convenir aux services pour lesquels ils ont été réquisitionnés.

## Système d’unité

En règle générale, toutes les dimensions indiquées sur les plans et dessins et dont il est question dans le présent cahier des charges sont exprimées en unités métriques.

## Nettoyage

Avant de solliciter l’inspection des travaux achevés en vue d’obtenir leur acceptation, l’Entrepreneur devra effectuer tout le nettoyage nécessaire, les réparations et retouches qui peuvent être utiles pour laisser toutes les surfaces finies, ouvrages, équipements et accessoires en parfait état conformément à l’intention et au sens des présentes spécifications.

À l’achèvement des travaux, l’Entrepreneur devra enlever du site du projet tous les débris, matériaux en excès et déchets de toutes sortes sur tous les lieux qu’il aura occupés pendant la durée du Marché.

Tous les endroits qui ont servi à des travaux devront être restaurés dans leur état original.

# ÉXECUTION DES TRAVAUX

## Implantation et piquetage

L’Entrepreneur est responsable de l’implantation du projet. Elle sera réalisée à partir des éléments de points de repère déterminés par l’Entrepreneur en accord avec le Maître d’Ouvrage Délégué qui remplit également la fonction d’Ingénieur superviseur dans le cadre de ce Marché.

L’Entrepreneur devra prendre le plus grand soin des bornes, piquets et tous les éléments mis en place pour la matérialisation de l’implantation des Ouvrages.  Au cas où il y aurait des erreurs au cours de cette opération, l’Entrepreneur  reste et demeure le seul responsable.

## Déplacement des matériaux

Tous les matériaux provenant des opérations de nettoyage et d’essouchement deviendront la propriété de l’Entrepreneur et qui prendra soin de les déplacer d’une manière satisfaisante hors du chantier et à ses frais.

## Enlèvement

À l’achèvement des travaux, l’Entrepreneur devra faire enlever à ses frais tout ce qui a été érigé temporairement par lui.

## Démolition

### Généralités

Les travaux de démolition et de démontage seront réalisés comme indiqué dans le Cahier des Clauses Techniques et selon les indications du Maître d’Ouvrage Délégué y compris le déplacement complet, hors de la zone des ouvrages, de tous les matériaux et décombres résiduels. Lors de l’exécution des travaux, on respectera les règles générales du règlement de la sécurité dans le travail de construction de génie civil, en procédant à l’ étayage estimé nécessaire et en interdisant l’entrée à tout personnel non concerné par les manœuvres et les opérations à exécuter.

Les dommages constatés et qui seraient le résultat, même involontaire, des travaux de démolition et de démontage, seront à la charge de l’Entrepreneur qui devra les réparer suivant les instructions données par l’Ingénieur. Les produits provenant de la démolition ou du démontage seront déchargés au moyen de procédés appropriés et vers des zones indiquées par l’Ingénieur.

Les produits des démolitions ou des démontages ne devront pas s’accumuler au point de compromettre le déroulement des travaux ou de gêner la circulation des personnes et ils doivent être déplacés le plus vite possible et transportés aux décharges publiques. Lorsque les travaux de démolition et de démontage seront terminés, l’Entrepreneur procédera à un nettoyage général de façon à permettre d’entreprendre les travaux suivants pleinement et sans obstacles.

Tout bâtiment ou autres ne pourront être détruits qu’avec l’accord préalable de L’Ingénieur. En cas de démolition involontaire de bâtiment, lors de passage de rouleau vibreur par exemple, le propriétaire devra être équitablement et rapidement dédommagé par l’Entreprise. Tout arbre d’alignement et arbre utilitaire (fruitier, ombrage, etc.) ne sera abattu qu’en cas de nécessité absolue et avec accord préalable de l’Ingénieur. Cette démolition de tout ou partie d'ouvrage se fera à l'aide de moyens mécaniques adaptés à la taille et à l'environnement. L’Entrepreneur prend à ses frais  toutes précautions nécessaires pour s’assurer que les travaux de démolition sont sans danger pour les ouvrages à conserver. L’utilisation d'explosif pour la démolition est strictement interdite. Si les fondations des ouvrages à démolir sont situées dans l'emprise d'un ouvrage de remplacement, elles doivent être enlevées de manière à permettre la construction du nouvel ouvrage. Le comblement des fouilles et des vides nécessités par ces démolitions, est réalisé à l’aide de matériaux sélectionnés utilisables par couche de fondation, compactés à quatre-vingt-quinze pour cent (95 %) de l'opm.

### Méthodologie

L’Entrepreneur peut proposer tous moyens à sa convenance qui devront être acceptés par l’Ingénieur. Avant la démolition, on procédera à toutes les recherches utiles pour déterminer la présence d’éléments incorpores dans les zones concernées. En particulier, les gaines et câblages électriques qui sont à déconnecter avant tous travaux.

## Travaux de fouilles

### Inspection

L’Entrepreneur devra s’assurer de la nature du terrain avant de soumettre son prix pour les fouilles. Aucune réclamation par l’Entrepreneur pour des conditions imprévues de sol ne sera admise.

### Description

Les fouilles s’exécuteront à une profondeur ne dépassant les côtes spécifiées sur les plans. Les fonds des fouilles seront dressés horizontalement, arrosés et damés avant le commencement des travaux de fondation et soumis à l’approbation du Maître d’Ouvrage Délégué. Dans le cas échéant, les tranchées de fondations devront être remblayées et compactées jusqu’aux élévations spécifiées et cette opération se fera à la charge de l’Entrepreneur.

L’Entrepreneur doit prendre les dispositions nécessaires pour assurer la protection des fondations contre les affouillements, pendant et après l’exécution de celles-ci.

### Fouilles des Tranchées et Épuisement de l’eau

#### Lors de l'exécution des terrassements, l'Entrepreneur devra prendre toutes les dispositions nécessaires et conformes aux règles de l'art pour assurer le bon achèvement des travaux notamment, il fera son affaire:

- du déroctage ou de toute autre disposition permettant de fragmenter ou d'ameublir les terrains durs (l'utilisation de l'explosif est interdite).

- des épuisements, étaiements, blindages, travaux confortatifs de toute nature pour assurer tant la sécurité du personnel que la possibilité d'exécuter correctement les ouvrages prévus.

Si elles ne sont pas explicitement mentionnées dans les pièces du Marché, les sujétions sont à la charge de l'Entrepreneur, mais l’Ingénieur se réserve le droit de refuser son agrément à toute disposition qu'il juge inapte ou dangereuse.

L'Entrepreneur reste responsable de tous les éboulements et les accidents qui peuvent se produire et particulièrement pour cause d'insuffisance d'étais et de blindages, tant aux personnes et aux biens du Maître de l'Ouvrage qu'à des tiers.

La fouille des tranchées peut s’effectuer à la main et la largeur des fouilles sera bien rectiligne. L’Entrepreneur devra prendre les dispositions nécessaires pour maintenir à sec le fond des fouilles ou tranchées. Dans le cas d’une inondation des fouilles, l’Entrepreneur devra prendre des mesures pour l’évacuation de l’eau provenant des fouilles de telle façon qu’elle ne soit pas préjudiciable à la santé publique ou créer une entrave ou constituer un danger.

## Remblai

L’Entrepreneur mettra en place un remblai constitué de tout venant de rivière lavé dont il reconnait la qualité.

Il ne devra y avoir ni de scories, des cendres, des déchets, des matières végétales ou organiques dans le remblai qui sera étalé par couches successives ne dépassant pas 25 cm d’épaisseur. Chaque couche sera humidifiée et bien damée. Les terres excédentaires devront être transportées aux décharges publiques, au frais de l’Entrepreneur.

## Béton armé

### Composition et consistance des Bétons

#### Composition

L'étude de la composition de chaque type de béton incombe à l'Entrepreneur. Ce dernier devra présenter à l’Ingénieur ses propositions et son étude sur la composition du béton en sable, granulats moyens et gros, ciment et eau, dix (10) jours calendaires au moins avant la date prévue pour la mise en œuvre. Le délai imparti à l’Ingénieur pour faire connaître son acceptation ou ses observations est fixé à cinq (5) jours calendaires.

La composition proposée sera présentée sous forme pondérale et devra répondre aux conditions de résistance mécanique imposées ainsi qu'aux impératifs de mise en œuvre correcte compte tenu de la nature des ouvrages.

B1  Béton dosé à 150 kg de ciment de la classe 35 pour béton de propreté.

B4  Béton dosé à 350 kg de ciment de la classe 45 N pour béton armé et non armé.

Les ciments PORTLAND classe 35 ou 45 N (ancienne dénomination classe 325) ne pourront pas être utilisés pour les bétons au contact de la nappe phréatique saumâtre ou eau de mer ni dans les terrains avec présence de gypse.

L'Entrepreneur devra prévoir dans ce cas un liant apte à résister à l'agressivité des eaux de la nappe et des terrains gypseux.

#### Consistance

La consistance du béton frais devra être telle que les affaissements au cône d'Abrams restent comprise entre cinq (5) et sept (7) centimètres. Il sera toujours effectué au moins un essai de plasticité au cône lors de la confection d'une éprouvette de compression ou de traction.

En outre, il sera fait journellement trois essais au moins s'il y a fabrication de béton.  L'Entrepreneur devra disposer sur le chantier de matériel nécessaire pour effectuer de telles mesures.

#### Dosage de l’eau

Pour tenir compte des variations de l'eau incluse dans les granulats, l'Entrepreneur établira un graphique donnant pour chaque proportion d'humidité le poids de sable et de granulats à ajouter et le volume d'eau à retirer de la composition théorique.

#### Affichage des compositions

L'Entrepreneur est tenu d'afficher au bureau de chantier, pour chaque type de béton, la composition théorique présentée et à l'atelier de fabrication, la composition pratique qui tient compte journellement de l'humidité des granulats.

### Fabrication du Béton et Adjuvants

#### Fabrication

Le béton sera fabriqué mécaniquement par mélange simultané de tous ses constituants. Les méthodes et matériels seront soumis à l'approbation de l’Ingénieur. La proportion d'eau introduite dans le mélange sera mesurée, soit à l'aide des dispositifs spéciaux que comportent les bétonnières ou les malaxeurs, soit à l'aide de récipients de capacités définies. Tout apport d'eau après malaxage sera interdit.

La fabrication manuelle du béton ne sera en aucun cas autorisée. Sauf prescription contraire, les appareils de fabrication mécanique devront permettre de doser respectivement les granulats, le liant et l'eau à cinq (5%) pour cent près. Les doseurs volumétriques seront interdits pour les éléments solides dont la proportion est fixée en poids.

#### Adjuvants

L'incorporation d'adjuvants au béton devra être soumise par l'Entrepreneur à l'approbation de l’Ingénieur ainsi que le choix du produit.

Le mode d'emploi préconisé par le fabricant de l'adjuvant devra être respecté et les doses prévues ne devront être en aucun cas dépassées.

L'Entrepreneur devra s'assurer de la compatibilité de l'adjuvant avec le liant et les granulats employés.

Les proportions devront être modifiables en cours d'exécution, par réglage des appareils. Lorsque les appareils de fabrication des bétons seront placés à plus de 2 mètres de hauteur par rapport au fond des engins de transport, il sera prévu une trémie de stockage du béton frais avec vidange totale et instantanée.

Les constitutions du béton seront introduites dans l'appareil de fabrication mécanique dans l'ordre suivant : granulats moyens et gros, ciment, sable puis eau.

L'Entrepreneur ne pourra procéder différemment que s'il est démontré qu'il en résulte une meilleure homogénéité des composants du béton. La fabrication des gâchées sèches en vue d'une addition ultérieure d'eau est interdite.

La durée du malaxage sera soumise par l'Entrepreneur à l'agrément de l’Ingénieur. Dans tous les cas, l'installation de fabrication devra être soumise à l'agrément de l’Ingénieur.

## Coffrage

L’Entrepreneur devra fournir la main-d’œuvre et le matériel nécessaires pour accomplir tous les travaux de coffrage du projet.

### Coffrage ordinaire

Pour toute surface permettant d'obtenir des surfaces brutes en béton plein sans aucune sujétion pour aspect, mais sans manques ni malvenues. Ces coffrages seront rigoureusement jointifs.

### Sujétions diverses à respecter

- Tolérances dans les dimensions

Les tolérances dans les dimensions des ouvrages seront de 1 à 2 cm suivant leur importance. Toute partie d'ouvrage qui ne répondra pas aux tolérances précitées pourra être démolie aux frais de l'Entrepreneur.

- Déformation

Les coffrages et échafaudages devront pouvoir résister sans tassements ni déformations nuisibles, aux surcharges et efforts de toute nature qu'ils sont exposés à subir pendant l'exécution des travaux et notamment aux efforts engendrés pour le serrage du béton. En particulier, la résistance du sol devra être vérifiée avant l'établissement des échafaudages. Les coffrages et leurs supports devront être contreventés pour éviter tout flambement et déversement.

- Etanchéité

L'étanchéité des parois des moules est telle qu'il ne doit se produire que de rares suintements d'eau à la mise en place des bétons de qualité ni aucune perte de laitance de ciment à la mise en place des bétons de toutes classes.

- Incidents

Dans le cas ou au décoffrage, par suite de décollement accidentel limité, les aciers se trouveraient à nus ou à une distance de la face vue inférieure à celle indiquée, ainsi que dans le cas ou des réparations seraient nécessaires pour quelque cause que ce soit (nids de poule, fissures, décalages des coffrages, etc....), il sera effectué aussitôt que possible et au plus tard dans les 24 heures qui suivront l'enlèvement des coffrages un ragréage soigné.  L’Ingénieur en sera informé dans les plus brefs délais.

Le béton devra rester brut de décoffrage, sauf spécifications particulières. Il sera procédé au nettoyage des surfaces, à l'enlèvement des balèvres et aux ragréments nécessaires.

- Coffrage glissant

Dans le cas de coffrage glissant, le chantier devra suivre un emploi du temps parfaitement défini à l'avance et tout spécialement en ce qui concerne la mise en place des armatures et des coffrages pour les trous et scellements à réserver dans les parois.

- Aspect

Lorsque les coffrages comporteront un dispositif pour leur propre fixation à l'intérieur du béton, ce dispositif sera conçu de telle sorte qu'après décoffrage aucun élément de fixation n'apparaisse en surface.

- Coffrages des trous et vides à ménager

Les trous et vides à ménager pour scellement ou autres fins sont réservés par la mise en place de coffrages appropriés, agences de manière que la totalité de leurs éléments puisse être aisément retirée au décoffrage.

Il est admis d'utiliser des blocs de polystyrène expansé, faciles à détruire après durcissement du béton.

### Soins aux coffrages avant bétonnage

- Propreté

Les coffrages ne doivent pas être tachés par des produits hydrocarbonés, tels que graisse, cambouis, etc... ni par la rouille. Les tâches sont soigneusement enlevées si besoin est.

- Nettoyage

Immédiatement avant mise en œuvre du béton, les coffrages sont nettoyés avec soin de façon à les débarrasser des poussières et débris de toutes natures. La finition du nettoyage est assurée à l'air comprimé.

- Humidification

Sont abondamment arrosés avant mise en œuvre du béton :

- les coffrages ordinaires composés de sciages,

- les coffrages ordinaires composés de panneaux de fibre de bois agglomérés ou de contre-plaqué,

- les coffrages soignés composés de sciages.

Les arrosages sont conduits au besoin en plusieurs phases échelonnées de manière à obtenir une humidification des bois aussi complètes que possible qui a pour but de resserrer les joints par gonflement du bois. Les surfaces humides ne doivent cependant pas être ruisselantes.  L'eau en excès est évacuée à l'air comprimé.

- Enduction d'huile

Sont huilés avant mise en œuvre du béton :

- tous les coffrages métalliques,

- les coffrages soignés en bois traité ou en matière plastique et tous les coffrages pour parements fins.

L'huile en excès au fond des moules est épongée avant bétonnage. Les huiles employées sont des huiles spéciales dites de démoulage. Elles seront soumises à l'agrément de l’Ingénieur et ne devront pas laisser de tâches, irisations ou traces colorées sur le parement décoffré. Ce produit devra être compatible avec la peinture éventuelle future.

- Entretien

Si plusieurs emplois sont prévus pour même coffrage, celui-ci est parfaitement nettoyé et éventuellement remis en état avant tout nouvel usage.

- Inspection

L’Entrepreneur devra s’assurer des dimensions pour la mise en place du béton, du renforcement et de la solidité du coffrage pour éviter les déflexions dans les dalles et les poutres et aussi de l’aplomb des murs et des colonnes.

- Matériaux

Les coffrages seront constitués de planches ou de plywoods convenablement étayés afin d’éviter des déformations au cours de la mise en œuvre du béton.  L’Entrepreneur utilisera des étais métalliques pouvant supporter le poids du béton et celui du Personnel travaillant sur le coffrage et de tout autre matériel devant être utilisé avant, pendant et après la mise en place du béton.

En général, les coffrages devront être compatibles avec la finition de la surface exigée et devront être conformes aux normes en vigueur en particulier à celles de l’ACI-347. Les planches seront saines, droites, non gondolées, exemptes de pourriture, de nœuds détachés et ayant les dimensions et la résistance suffisantes. L’Entrepreneur devra toujours disposer de tous les matériaux devant lui permettre de terminer les travaux dans le délai imparti.

- Décoffrage

Le décoffrage du béton sera effectué avec précaution, sans choc et par efforts purement statiques. Les divers éléments seront décoffrés dans un ordre tel qu'il n'en résulte aucune sollicitation dangereuse pour l'ouvrage.

Les délais de coffrage tiendront compte du liant employé, des ralentissements de durcissement du béton dus aux abaissements de température, de l'exposition au vent et éventuellement des adjuvants employés.

Le délai de décoffrage pour les poteaux, dalles et les poutres est de vingt-cinq (25) jours minimum. Pour les colonnes, ce délai est de dix (10) jours. Toutefois, l’Entrepreneur pourra procéder au décoffrage lorsque le béton aura atteint 75 % de sa résistance à vingt-huit jours, soit 21 jours.

## Armatures

### Généralités

L’Entrepreneur devra fournir la main-d’œuvre et les matériaux nécessaires pour la mise en place de toutes les barres de fer devant servir d’armatures au béton.

L’Entrepreneur devra fournir en toute sécurité un accès pour l’installation et l’inspection du ferraillage.  Il ne devra pas entreposer du matériel sur les armatures en place et ne devra pas les déplacer pendant la mise en place du béton.

Les aciers doivent être nettoyés de toutes impuretés pouvant empêcher une bonne adhérence du béton. Ils doivent être absolument libres de toutes incrustations venues d’usine, de rouille, de boue, de graisse ou d’autres matières ou revêtement qui pourrait réduire leur résistance ou leur adhérence.

### Mise en Place des Armatures

Les armatures seront placées dans la position exacte d’après l’espacement, les recouvrements et les dimensions figurants sur les Plans et Dessins. Là où les longueurs continues sont exigées la longueur des barres ne sera pas inférieure à trente (30) pieds ou neuf (9) mètres, plus un recouvrement suffisant pour la transmission des efforts d’adhérence et de cisaillement. Ces recouvrements auront une longueur égale à 36 fois le diamètre, à moins qu’autrement spécifié sur les Plans et Dessins. Les barres seront cintrées et seront attachées de façon à empêcher leur déplacement durant la mise en œuvre du béton.

Toutes les armatures seront mises en place, fixées solidement et munies d’un support avant la mise en place du béton. La soudure des aciers ne sera pas admise et aux endroits des sections tendues des barres principales, les recouvrements ne seront pas admis non plus.

### Matériaux

Les aciers devront avoir une résistance égale ou supérieure à ceux fabriqués ou distribués par l’Aciérie d’Haïti et devront être des ronds lisses ou des barres à haute adhérence. On utilisera des cales en béton pour maintenir les armatures en place durant le bétonnage des dalles et parquets.

### Main-d’œuvre

La main-d’œuvre pour l’emplacement et pour plier les barres d’acier devra être très spécialisée. Il ne sera pas permis de chauffer les barres d’acier pour le pliage. Les barres une fois pliées ne pourront pas être redressées ou repliées dans une autre direction. En aucun cas, le Maître d’Ouvrage Délégué, qui dans le cadre de ce marché joue le rôle d’Ingénieur, ne tolèrera pas « les coups de griffes » pour ramener les armatures à leur position spécifique.

## Béton

Dans le cadre de ce Marché et en vertu des clauses contenues dans la présente section, l’Entrepreneur devra fournir toute la main-d’œuvre, tous les matériaux et tout l’équipement pour réaliser tous les travaux en béton.

### Composants

Tous les bétons seront constitués de ciment, d’agrégats fins, de gros agrégats et d’eau dans les proportions indiquées ci-après.

#### Ciment

Le ciment à utiliser sera du type Portland et de classe 325. Il sera livré en vrac ou en sacs étanches et en bon état.  Il sera stocké dans un endroit fermé et sec de façon qu’il puisse être protégé de l’humidité. L’Entrepreneur devra toujours disposer d’une certaine quantité de ciment lui permettant de faire face à toute rupture de stock et évitant du même coup, tout retard dans son programme d’avancement des travaux.

#### Agrégats - Généralités

Les agrégats seront constitués par des sables et graviers naturels.  Ils ne contiendront pas d’alcali, de matière organique, ou toutes autres substances nocives.  Ils ne devront pas être mélangés à de la boue.

#### Agrégats fins

Dimension des tamis		    Pourcentage total du Poids passant dans le tamis

9.50 mm						100

4.75 mm						95 à 100

1.18 mm						45 à 80

0.30 mm						10 à 30

0.15 mm						1 à 10

#### Gros Agrégats

Les gros agrégats seront concassés ou naturels, extraits de lit de rivière ou un mélange des deux.  À moins d’indication contraire la granulométrie employée devra être comme suit :

Pourcentage total du poids passant par chaque tamis

50 mm          38.1 mm          25 mm             19 mm              9.5 mm              4.75 mm

Béton classe 1	  100                 95-100               35-70	       10-30                  0-5

Béton classe 2	  100                 90-100               20-55                   0-10

#### Eau

L’eau utilisée pour le béton devra être propre et ne devra pas contenir de l’huile, des acides, de l’alcali, des matières organiques ou toutes autres substances nuisibles à la bonne qualité du béton.

### Qualité du béton

Le béton de la dalle, des poutres, des colonnes et des fondations sera dosé à 350 kg/m3 et sa résistance minimum à 28 jours sera de 22,5 Mpa.

L’Entrepreneur devra porter une attention spéciale sur les agrégats, le malaxage et la mise en place du béton.  La consistance du béton devra être telle en général qu’il puisse être placé dans les coffrages de façon suffisante; mais, le mélange ne devra pas contenir de l’eau jusqu’à provoquer la séparation des agrégats durant la mise en place.

### Mesure des matériaux

Les agrégats seront mesurés au volume. Les instruments de mesure peuvent être la brouette ou des récipients calibrés.

### Malaxage Mécanique

Le malaxage du béton devra être fait dans une bétonnière du type à tambour. Le volume des matériaux à malaxer par gâchée ne devra pas excéder la capacité de la bétonnière calculée par le fabricant.

Le remalaxage du béton ou du mortier qui est partiellement durci, ne sera pas toléré.

### Transport du béton

La mise en place du béton se fera rapidement et de façon continue jusqu’à ce que l’opération soit complètement terminée.

### Mise en Place du Béton

Toute mise en place du béton devra se faire aussi rapidement et d’une façon à obtenir jusqu'à l’achèvement d’une surface plastique à peu près horizontale. L’empilage du béton dans les coffrages de manière à laisser le mortier se séparer des gros agrégats ne sera pas toléré.

Pour aucun motif le béton qui s’est partiellement durci ne sera employé dans les travaux.

Après que le béton aurait fait prise suffisamment, les surfaces exposées à l’air seront tenues constamment humides pendant au moins sept jours consécutifs après la mise en place.

Le béton ne devra pas tomber d’une hauteur supérieure à 1,50 m. Au-delà, il sera coulé au moyen d’une goulotte dont l’extrémité inferieure sera enfouie, continuellement dans le béton  fraichement dépose.

Le serrage des bétons armés se fera par vibration dans la masse ou en surface. L’intensité de la vibration devra permettre de Controller visuellement l’affaissement d’une masse de béton d’un pouce suivant un rayon d’au moins de 18 pouces.

Les vibrateurs seront appliqués là où le béton vient d’être introduit. Ils seront placés et retirés lentement du béton. Le contractant évitera de les laisser trop longtemps pour éviter la ségrégation du béton.

L’Entrepreneur devra prendre toutes les dispositions nécessaires pour éviter une dessiccation trop rapide du béton.

L’Entrepreneur devra effectuer après démoulage, le nettoyage de toutes les bavures et de tous les ragréments nécessaires au bon aspect de l’ouvrage.

Les parties présentant des alvéoles et toutes surfaces défectueuses (sans incidences de nature structurale sur l’élément) seront coupées à l’angle droit de la surface sur une épaisseur de 25mm. Puis elles seront saturées d’eau et nettoyées avec une pâte de ciment bien propre.

## Maçonnerie de blocs de fondations

L’Entrepreneur devra fournir tous les matériaux et la main-d’œuvre nécessaires à l’exécution des travaux de maçonnerie de blocs de 0.20 x 0.20 x 0.40 chainés tels que indiqués sur les plans et dessins et conformément aux prescriptions du Cahier des Charges.

### Nettoyage

Travailler d’une façon aussi propre que possible. Enlever tous les matériaux excédentaires (éclats de blocs, excédents de mortiers) hors des zones de travail de maçonnerie.  Les murs doivent être bien préparés avant la pose des couches de finition.

## Matériaux

### Bloc de ciment

Les blocs devront être entreposés de façon à éviter tout contact avec le sol et ainsi toute absorption d’humidité.  Ils devront être des unités de la meilleure qualité de maçonnerie en béton creux.  En général, les blocs de ciment devront avoir une résistance à la compression égale à 125 Kg/cm2 (800 psi à 21 jours).  Les dimensions seront comme indiqués sur les plans.

NB. (Voir Maçonnerie de Bloc de ciment)

### Ciment

Le ciment employé sera le Ciment Portland Artificiel de classe CPA 325.  L’emploi de tout autre liant hydraulique devra rencontrer l’approbation du Maître d’Ouvrage Délégué.

### Agrégats pour Mortier

L’Entrepreneur devra fournir des sables provenant des carrières dont la qualité est connue du Maître d’Ouvrage ou de son Représentant.  Les sables devront être fins, graveleux, crissant sous la main et ne s’y attachant pas.

### Eau de Gâchage

L’eau nécessaire à la confection des mortiers et le cas échéant au lavage des agrégats, devra être propre et exempte de toutes impuretés (Huile, acides, alcali, matières organiques, etc...) préjudiciables à la qualité des mortiers.

### Béton de remplissage

La pose des blocs se fera avec du mortier de pose et les trous des blocs seront remplis de béton armé depuis la base des fondations pour une résistance maximale aux sollicitations sismiques.

## Maçonnerie de blocs au ciment

L’Entrepreneur devra fournir tous les matériaux et la main-d’œuvre nécessaires à l’exécution des travaux de maçonnerie de blocs au ciment comme indiqués dans les plans et dessins et conformément aux prescriptions du cahier des charges techniques.  L’Entrepreneur devra recevoir l’approbation du Maître d’Ouvrage en ce qui a trait à la source d’approvisionnement des blocs de ciment.

Les blocs devront être entreposés de façon à éviter tout contact avec le sol et ainsi toute absorption d’humidité.  Ils devront être des unités de la meilleure qualité de maçonnerie en béton creux.  En général, les blocs de ciment devront avoir une résistance à la compression égale à 125 Kg/cm2 (800 psi à 21 jours).  Les dimensions seront comme indiqués sur les plans.

Pour le ciment, les agrégats et l’eau, l’Entrepreneur devra se référer aux points soulignés dans les spécifications du Béton.

### Mortiers

Les mortiers sont classés ci-après en fonction de leur composition et de leur utilisation.  La composition est purement indicative.

Mortier M 250 - pour le jointoiement de maçonnerie

- ciment			250 kg

- sable 				1,00 m3

Mortier M 300 - pour les scellements, enduits

- ciment			300 kg

- sable 				1,00 m3

Mortier M 400 - pour enduits, enduits lisses et chapes

- ciment			400 kg

- sable 				1,00 m3

Mortier M 600 – pour enduits

- ciment			600 kg

- sable 			1,00 m3

Le liant entrant dans la composition des mortiers sera du ciment Portland type I de la classe CPA 325.

### Pose

- Les blocs doivent être posés de façon à former une liaison continue dans un lit plein de mortier avec des raccordements latéraux de 1cm d’épaisseur. Le mortier des joints sera appliqué au ras des blocs et travaillé pour obtenir une surface lisse et dure.  Les blocs seront pressés lors de la mise en place de façon que le mortier fasse une bonne liaison avec les deux faces.  Tous les joints ébréchés, trous laissés par les clous, bordures ou coins ébréchés ou toutes autres imperfections seront corrigés ou remplacés selon les instructions du Maître d’Ouvrage Délégué.  Il ne sera pas permis à l’Entrepreneur de réutiliser le mortier déjà durci.

- Les blocs seront remplis de béton armé depuis la base des fondations pour une résistance maximale aux sollicitations sismiques.

- Les travaux de maçonnerie devront être rectilignes, bien dressés, bien d’aplomb et d’apparence uniforme.

L’Entrepreneur devra:

- effectuer les coupes des blocs avec soin.

- poser les blocs de façon à former une liaison continue dans un lit plein de mortier; les joints horizontaux et verticaux auront 0,01 m d’épaisseur après que les blocs aient été convenablement pressés pour assurer une bonne adhérence du mortier aux faces.

- laisser dans les murs l’espace prévu pour les chainages verticaux suivant les plans.  Les armatures de ces chaînages devront être ancrées dans les dalles de parquet et de plafond.

- relier l’armature de tout chaînage horizontal et de tout seuil de fenêtre avec celle des chaînages verticaux situés à l’intersection des cloisons.

- placer une armature d‘ancrage toutes les fois qu’un mur en maçonnerie rencontre une colonne en béton armé; le raccordement entre le mur et le poteau se fera par un chaînage vertical en béton armé.

- placer pendant la pose de la maçonnerie, tout élément devant être scellé ou ancré dans la maçonnerie; supporter ces éléments jusqu’à prise complète du mortier.

- garantir l’étanchéité et l’imperméabilité de la toiture en béton de manière que les pentes soient réalisées directement par le coulage (sans pose ultérieure de chape).

- procéder au cirage au mortier gras, soit un mortier dosé à 600 Kg de ciment par mètre cube de sable finement tamisé (tamis # 50), de la face supérieure de la dalle immédiatement après le coulage.

## Travaux de finition

### Enduit

L’Entrepreneur devra fournir tous les matériaux et la main-d’œuvre nécessaires à l’application des enduits comme indiqués sur les plans et spécifiés dans cette section.

#### Indications Générales

L’Entrepreneur devra veiller:

- à ce que le support ne soit pas trop lisse, poussiéreux ou fissuré.

- à ce que l’enduit ne se dessèche pas par temps chaud ou venteux.

- Qu’il y ait adhérence parfaite entre l’enduit et le support.  L’enduit ne devra pas sonner creux sous le choc du marteau.  Dans ce cas, la résistance des sous-couches devra être au moins égale à celle de l’enduit terminal.

- à ne pas projeter du ciment sec ou de l’eau sur la surface de l’enduit frais pour le travailler sous peine de faïençage.

#### Matériaux

L’Entrepreneur utilisera le ciment Portland Artificiel classe CPA 250/315 type I.  L’emploi de tout autre liant hydraulique sera soumis à l’approbation du Maître d’Ouvrage Délégué.

#### Sable

Les sables proviendront de sablières dont la qualité est bien connue du Maître d’Ouvrage Délégué.

Pour la sous-couche, le sable aura une granulométrie de 0-3mm avec 25% des grains ayant plus de 1mm.  Pour la couche de finition le sable aura une granulométrie de 0-1mm sans farine.

#### Eau de Gâchage

L’eau de gâchage employée devra être propre et exempte de toutes impuretés (Huile, acide, alcali, matières organiques, etc.) et dépourvue de sels qui risquent de former des sels ou des tâches.

#### Dosage du Mortier

Le mortier à employer aura la composition suivante:

- Enduit étanche	600 Kg de CPA 250/315 par m3 de sable

- Enduit intérieur	250 Kg de CPA 250/315 par m3 de sable

- Enduit extérieur	300 Kg de CPA 250/315 par m3 de sable

- Rejointoiement	500 Kg de CPA 250/315 par m3 de sable.

#### Exécution

#### Enduit Lisse

Le mortier de sous-couche sera projeté violemment à la truelle après que des repères verticaux aient été établis et convenablement espacés. Ces repères serviront à trainer la règle dès que le mortier de sous-couche aura commencé à raffermir. La sous-couche (crépissage) devra avoir 1 cm à 1.5 cm d’épaisseur et striée pour servir de base à la couche supérieure finale ou l’enduit proprement dit qui n’aura pas plus de 0.50 cm d’épaisseur dont l’application se fera par projection du mortier à la truelle. Après tassement du mortier, on lissera au bouclier en exerçant une pression plus forte en montant qu’en descendant. Le parement devra être de plus, unifié à l’aide d’une éponge mouillée pour permettre une surface lisse homogène. Pendant 24 heures avant l’application du mortier de la sous-couche, la surface du bloc en béton devra être largement arrosée  au moins quatre (4) fois. Avant l’application de la couche de finition, la sous-couche devra être aussi arrosée de la même façon.

#### Crépis flotté

Les spécifications générales suivent celles de l’enduit lisse.  Au lieu d’être ciré ou lissé la surface sera flottée à la taloche de bois.

Les joints devront être exécutés au moment de la pose avec le même mortier de pose.  Les joints devront être finis à 1cm de l’aplomb des murs. Tous les joints ébréchés ou toutes autres défectuosités seront corrigés selon les instructions du Maître d’Ouvrage Délégué.

#### Enduit Ciré

Les spécifications générales suivent celles de l’enduit lisse. L’enduit est alors convenablement ciré (mortier de 600 Kg/m3 de sable fin) de façon à ne laisser aucune boursouflure, éraflure ou fissures.

#### Enduit sur Bloc

Les surfaces dont le finissage est ainsi spécifié ne reçoivent pas de traitement de support.  Les agglomérés sont posés bien d’aplomb, les excroissances de mortier ou de béton sont taillées suivant le plan vertical des blocs (pendant leur pose).  La surface ainsi plane reçoit l’enduit # 2 (voir 7.2.2.) en une couche de 0.5 cm maximum de façon à unifier l’aspect du mur.

#### Retouches Plafond

La surface intérieure de la dalle de béton coulée sur des plywoods propres et dont les joints sont colmatés sera nettoyée de toutes bavures juste après le décoffrage. La surface ainsi exposée, encore humide sera retouchée d’un enduit identique à l’enduit sur bloc, de façon à assurer une surface uniforme sans fissures ou crevasses. Le parement ainsi formé sera unifié à l’aide d’une taloche de bois suivi d’une passe à l’éponge.

### Parquet

L’Entrepreneur devra fournir tous les matériaux, la main-d’œuvre et l’équipement nécessaires aux travaux de cirage du parquet devant être exécuté juste après le coulage du béton de parquet ou du béton de la dalle.

D’une façon générale, l’Entrepreneur utilisera les matériaux selon les prescriptions des manufacturiers pour l’usage auquel ils sont destinés.

A la fin des travaux, l’Entrepreneur enlèvera le surplus et nettoiera toutes les surfaces. Les carreaux mal posés, endommagés ou défectueux devront être remplacés. Les revêtements des parquets ne pourront être réalisés qu’après les revêtements des murs.

Le Maître d’Ouvrage Délégué peut, à tout moment, en décider de changer le matériau constituant le revêtement du parquet.

Pour les parquets cirés, l’opération devra se faire pendant que le béton est encore humide pour une meilleure adhérence et un meilleur fini. Un soin particulier doit se faire au niveau du coulage du béton pour que la surface soit bien à niveau.

L’Entrepreneur en accord avec l’Ingénieur décidera du type de matériaux à utiliser et de la finition à donner pour le pavage extérieur.

## Peinture

L’Entrepreneur devra fournir tous les matériaux, la main-d’œuvre, le matériel, les       échafaudages et tout autre équipement nécessaire aux travaux de peinture à réaliser.

### Revêtement de Peinture et Vernis

Le présent article s’applique aux travaux de peinture sur les surfaces enduites intérieures et extérieures des bâtiments, sur les descentes d’eau et les gouttières et aux travaux de vernis sur les portes. Ne seront pas peints : les parquets des cours, les allées, les puisards, murs de soutènement, canaux de drainage et autres petits ouvrages extérieurs en maçonnerie ou béton, les matériaux non ferreux, les accessoires de plomberie et d’électricité, les ouvrages finis en atelier.

L’Entrepreneur devra :

##### Échantillons : fournir au représentant autorisé les dépliants de couleur des différents types de peinture pour le choix des couleurs. Les marques et qualités de peinture à utiliser devront être soumises à l’agrément de l’Ingénieur. L’Entrepreneur est tenu de communiquer les prospectus, les modes d’utilisation, les performances aux intempéries et à la lumière.

##### Inspection : inspecter les surfaces devant recevoir le revêtement de peinture pour déterminer le type de préparation à effectuer avant la mise en place des couches de peinture

##### Livraison : veiller à ce que les matériaux soient livrés dans des récipients scellés et marqués de l’étiquette du fabricant.

##### Entreposage : entreposer les matériaux en dehors de la zone immédiate de travail. L’entreposage des matériaux à l’intérieur de l’immeuble ne sera pas permis.

##### Nettoyage : enlever les taches de peinture du parquet, des murs, des vitres. Laisser les surfaces peintes propres et à la satisfaction du représentant autorisé.

### Qualité des Matériaux

Tous les matériaux utilisés doivent être pré mélangés en usine et livrés sur le chantier dans leur emballage d’origine. Les matériaux utilisés pour une couche de peinture devront provenir d’un seul et même fabricant. Les couleurs seront au choix  du Maître de l’Ouvrage délégué.

### Mise en Œuvre

#### Préparation Générale

Avant toute application, les surfaces à peindre devront être débarrassées des souillures, poussières, taches de graisse ou d’huile, marques de crayon ou d’encre, dépôt de mortier, etc. Les surfaces extérieures ne pourront pas être peintes moins de soixante-douze (72) heures après une pluie. Le béton doit avoir mûri au moins 28 jours et être bien sec avant d’être peint.

Toutes les surfaces à peindre devront être inspectées en vue de déterminer le type de préparation à effectuer avant la mise en œuvre.

Il est demandé à l’Entrepreneur d’imbiber la surface à peindre d’une première couche de sealer comme base pour toute autre peinture. Il est formellement  interdit  d’utiliser une peinture quelconque blanche comme sealer.

##### La Menuiserie Métallique  sera traitée de la façon suivante : dérouillage, dégraissage, application d’une couche de protection au plomb (Type minium) suivie de 2 couches de laque.

##### La Menuiserie en Bois sera traitée de la façon suivante : brossage soigné de la surface de façon à éliminer toutes les poussières, moisissures, etc. et application d’une couche d’impression appropriée. Ensuite ponçage, époussetage, application d’un enduit, et à nouveau, ponçage, époussetage et application soigneuse de peinture laquée.

##### Les Murs, Cloisons et Piliers en Ciment seront traités comme suit : engrenage puis rebouchage des éraflures, ponçage et époussetage. Après époussetage, application d’une couche de peinture d’impression suivie (sealer approprié), après séchage, de deux couches de peinture.

NB. En règle générale, il est recommandé de bien suivre les spécifications techniques de la marque de peinture utilisée, en parallèle  des règles générales établies pour la mise en œuvre de la peinture.

- Peinture sur enduit de ciment : une (1) couche d’enduit au latex, deux (2) couches de finition à la peinture vinyle acrylique mat ou satinée.

- Peinture sur bois : une (1) couche d’enduit anti-termite, deux (2) couches de finition à la peinture émaillée brillante ou semi brillante (enamel gloss ou semi-gloss).

- Vernis sur bois : une (1) couche d’enduit anti-termite, deux (2) couches de finition.

- Peinture sur métaux ferreux : une (1) couche anticorrosive, deux (2) couches de finition à la peinture émaillée brillante.

- Peinture sur métaux galvanisés : une (1) couche d’accrochage pour métal galvanisé, deux (2) couches de finition à la peinture émaillée brillante.

#### Nettoyage

L’Entrepreneur devra enlever les tâches de peinture du parquet, des murs et des vitres. Il devra laisser les surfaces peintes propres et à la satisfaction du Maître de l’Ouvrage délégué.

L’Entrepreneur enlèvera son matériel, les matériaux non utilisés, les contenants vides, et tous autres déchets. Il devra procéder aux retouches de façon à livrer un travail parfaitement fini. Il enlèvera des vitres, des planchers, de la quincaillerie et de toute autre surface, les traces de peinture et autres saletés résultant de ses travaux. Il remplacera les vitres qui auraient pu avoir été brisées lors des opérations.

## Ouvertures

L’Entrepreneur devra fournir tous les matériaux, la main-d’œuvre, le matériel nécessaires aux travaux d’ouvertures capables de rendre le bâtiment fonctionnel.

### Portes en Bois

Les portes seront de fabrication locale et du type vendu dans le commerce. Elles seront installées suivant les spécifications de rigueur c’est à dire, encadrement en bois, moulures, charnières serrures, etc. A moins d’indications contraires et avec l’approbation de l’Ingénieur, l’Entrepreneur se basera sur les portes existantes en vue de conserver l’homogénéité de l’ensemble du bâtiment. L’Entrepreneur veillera à la qualité de leur fabrication, les portes tordues et mal assemblées seront rejetées par l’Ingénieur.

Les portes devront présenter toutes les caractéristiques de bonne qualité. L’Entrepreneur devra veiller en particulier, à une parfaite adhérence en tous points avec le châssis et les portes non satisfaisantes seront tout simplement rejetées.

### Portes Métalliques

L’Entrepreneur devra fournir les matériaux et la main-d’œuvre nécessaires à l’exécution des travaux métalliques. Il devra aussi vérifier toutes les dimensions et tous les détails indiqués dans les plans et dessins. Il aura la responsabilité en ce qui concerne l’exactitude des dimensions.

L’Entrepreneur effectuera tous perçages, coupes, ajustages et autres travaux nécessaires pour mettre le matériel en place avec un ajustement et un fini parfait de toutes les parties.

Les portes métalliques seront constituées de tôles d’acier de 1/16" d’épaisseur, de fers carrés de 3/4" de diamètre, de cornières de 1" et de profilés de section standard. Les portes et encadrements fabriqués avec des cornières de dimensions 1" recevront l’application d’une couche de protection au plomb (Lead oxyde type minium).

### Fenêtres

En ce qui a trait aux fenêtres, l’Entrepreneur devra veiller au modèle et aux spécifications clairement indiquées dans les plans et dessins. La marque et la couleur des encadrements seront soumises à l’appréciation du Maître d’Ouvrage Délégué à partir de catalogues qui lui auront été préalablement présentés.

### Finition

Les soudures rugueuses doivent être meulées et les bavures enlevées. Toutes les surfaces d’acier doivent être sèches, exemptes de rouille, d’écailles, d’oxydation, d’huile, de graisse etc. les surfaces doivent être nettoyées conformément aux exigences des normes de l’ASTM.

## Ebénisterie

L’Entrepreneur devra fournir tous les matériaux et la main-d’œuvre nécessaires à l’exécution des travaux d’ébénisterie dans le cadre de ce Marché.

### Matériaux

L’Entrepreneur devra utiliser des planches et du bois de bonne qualité.  Ces éléments seront traités en vue d’empêcher aux termites de les attaquer.  Le réemploi du bois de charpente ou de coffrage est formellement interdit dans le cadre des travaux d’ébénisterie.  Les bois devront être parfaitement sains.  Les fausses coupures, les cales et les autres moyens de remplissage ne seront pas admis.

### Directives particulières pour menuiserie et vitrerie

- Description des Eléments

Les éléments de vitrerie et de menuiserie en bois et en métal seront de dimension, de type et d’épaisseur conformes aux indications de la liste des Portes et Fenêtres et aux plans et dessin.

- Empaquetage

L’Entrepreneur prendra soin de vérifier l’empaquetage des serrures et de 	la quincaillerie en générale. Il devra vérifier que les paquets contiennent les accessoires (vis, clefs etc.) Et les instructions nécessaires pour une installation complète et conforme aux spécifications.

- Serrurerie

L’Entrepreneur prendra soin de vérifier l’empaquetage des serrures et de la quincaillerie en général. Il devra vérifier que les paquets contiennent les accessoires (vis, clefs, etc.) et les instructions nécessaires pour une installation complète et conforme aux spécifications.

La quincaillerie sera convenablement ajustée. Les serrures seront placées à une hauteur de 91 cm ou 96 cm par rapport au bas de la porte. Les parties exposées seront enlevées durant les travaux de peinture et remises à leur place après. Leur protection à l’aide de ruban adhésif et de papier adéquat est admise comme mesure alternative. Les organes de manœuvre devront fonctionner librement et en douceur, sans coincer ni présenter de jeu excessif.

- Quincaillerie

L’Entrepreneur devra fournir et installer toute la quincaillerie nécessaire au bon fonctionnement des ouvrages, y compris les éléments qui auraient été omis dans les listes. Il soumettra à l’Ingénieur tous les catalogues et prospectus qui pourraient lui être réclamés et des échantillons des modèles proposés, comme spécifié au présent CCTG.

Les échantillons seront retournés à l’Entrepreneur avant l’achèvement des travaux. La quincaillerie sera livrée au chantier dans les emballages d’origine munis de leurs étiquettes. Des échantillons ou gabarits devront être fournis éventuellement aux fabricants de portes et au menuisier en vue de l’installation de la quincaillerie.

- Installation

Tous les éléments d’ouverture devront être placés d’aplomb, à niveau, à l’équerre et selon les alignements requis. Les éléments verticaux et horizontaux devront être correctement ajustés avec des joints nets sans épaisseur.

Les interstices entre les parois et les cadres devront être calfatés de mastic du type latex et de couleur neutre de façon à assurer des joints bien étanches autour des fenêtres.

- Ancrage

Les ouvrages en bois seront solidement ancrés dans les murs à l’aide de coins dont les dimensions sont indiquées sur les plans. Les portes et barrières métalliques seront solidement ancrées dans leur support au moyen de pattes soudées aux cadres.

- Étayage Temporaire

Avant l’installation des éléments d’ouverture (portes, barrières et fenêtres), l’Entrepreneur réalisera un étayage temporaire des cadres fixés à leur support. Cet étayage sera maintenu en place jusqu’à ce que les cadres puissent résister aux efforts auxquels ils seront soumis. Le rabotage des portes en bois ou en contre-plaqué avant ou après installation est strictement interdit. Les ouvrages en bois ou en métal qui portent des marques de marteaux ou d’outils seront fixés de nouveau. Les éléments tâchés ou décolorés devront être soigneusement nettoyés par les moyens appropriés pour être réceptionnés.

### Type de Portes

#### Portes à panneaux

Les portes à panneaux seront constituées de bois (pitchpin, ou Douglas Fir) de l’épaisseur nominale encadrés par des montants (deux) et traverses (six) constitués par du bois (pitchpin, ou Douglas Fir) de 2x4 dimensions nominales. Les traverses et montants seront assemblés par tenon et mortaise. L’assemblage des panneaux dans le bâti sera réalisé par rainure et languette. La liste ci-dessus n’est pas limitative ; se référer aux plans et devis annexes pour d’autres types de portes éventuelles.

#### Portes en Bois à Panneaux

Les portes à panneaux seront constituées de bois (pitchpin, ou Douglas Fir) de 1” d’épaisseur nominale encadrés par des montants et traverses constitués par du bois (pitchpin ou Douglas Fir) de 2 x 4 dimensions nominales. Les traverses et montant seront assemblés par tenon et mortaise, l’assemblage des panneaux dans le bâti sera réalisé par rainure et languette.

Les serrures seront du type à boule et clef marque YALE ou équivalent.

#### Portes en Bois Planes (Flush)

Les portes planes auront :

- Un cadre en bois de 1 ¼  x 4 po (dimensions nominales) composé de deux montants et de trois traverses, l’une intermédiaire servant de renfort de serrures, assemblés entre eux par tenon et mortaise ou par simple agrafage.

- Une âme alvéolée ou cellulaire constituée de lattes de bois de ½ po d’épaisseur (réelle) et de même largeur que l’épaisseur du cadre. Ces lattes seront placées verticalement à 15 cm d’écartement entre elles et horizontalement à distance égale entre la traverse intermédiaire et les traverses supérieures et inférieures.

- Un contre-plaqué 1/8 po fixé sur les deux faces du cadre et de l’âme au moyen de colle « water proof » type « Elmer Carpenter’s » ou équivalent. L’Entrepreneur s’assurera que toutes les surfaces de contact soient collées, la face finie du contreplaqué donnant sur l’extérieur.

Les serrures seront du type à boule et clef marque YALE ou équivalent.

#### Portes Pleines en Acier

Les portes pleines en acier seront constituées de  montants et traverses en profilés de 1’’1/2 x 1’’1/2 (dimensions nominales). Les traverses et montant seront assemblés par soudure, l’assemblage des panneaux sur l’encadrement sera réalisé par soudure. Un dessin de fabrication sera présenté par l’Entrepreneur pour approbation de l’Ingénieur.

Les serrures seront du type « positive lock » à clef, des deux faces, marque YALE ou équivalent

#### Portes et Grilles en Fer Forgé

Les portes et grilles de sécurité en fer forgé seront constituées de  montants et traverses en profilés de 2 x 2 po (dimensions nominales). Les traverses et montants seront assemblés par soudure, l’assemblage en dessin des barreaux sur l’encadrement, en barres de 1 po de diamètre (suivant les plans et spécifications), sera réalisé par soudure. Un dessin de fabrication sera présenté par l’Entrepreneur pour approbation de l’Ingénieur y compris Chaîne et cadenas, marque YALE ou équivalent.

### Type de Fenêtres  (Vitrées à Cadre d’Aluminium)

Fenêtres "Jalousies" à Lames et Cadre d’Aluminium, Lames en aluminium anodisé peint. Les montants du bâti seront en éléments d’aluminium anodisé de 1’’¾ po d’épaisseur par 4 po de largeur, d’un fini satiné. Opérateur d’ouverture et de fermeture par levier.

## Installations  hydrauliques et sanitaires

### Généralités

#### Portée des travaux

Les travaux inclus dans la présente section comprennent, sans s’y limiter, la fourniture de tous les matériaux, le matériel, les pièces spéciales, les appareils sanitaires, l’approvisionnement et les services, la machinerie, la main-d’œuvre et le transport nécessaire à l’exécution des travaux reliés à l’édifice du bâtiment à l’installation des réseaux d’alimentation en eau froide, du drainage des eaux pluviales ainsi que divers travaux connexes (réservoirs, fosses septiques, regards, canaux, puisards et drains).

#### Nature des travaux

Les travaux consistent à fournir et à installer un système de plomberie tel que décrit dans les présentes spécifications et indiqué sur les plans. Tous travaux ou matériels, non spécifiquement mentionnés mais nécessaires au bon fonctionnement de l’ensemble seront exécutés ou installés par l’Entrepreneur.

Les travaux comprennent principalement :

- La fourniture et l’installation d’un système complet de distribution d’eau froide incluant la tuyauterie et tous les accessoires y compris robinets et vannes.

- La fourniture et l’installation d’un (1) château d’eau de dimension de 400 gallons comme indiqué dans le plan.

- La fourniture et l’installation de tous les appareils sanitaires : WC (2 unités), Lavabo (2 unités),  y compris les accessoires.

- La fourniture et l’installation d’un (1) évier simple y compris les accessoires nécessaires.

- La fourniture et l’installation d’un réseau d’évacuation et de ventilation des eaux vannes et usées.

- L’installation la fourniture et l’installation d’une fosse septique préfabriquée de capacité telle qu’indiquée dans les plans y compris tous les accessoires nécessaires.

- La construction d’un puisard tel qu’indiqué dans les plans.

- La fourniture et l’installation du matériel de raccordement à la fosse septique et au puisard.

- Les canaux, les regards et les drains tels qu’indiqués dans les plans.

### Étude – dessins d’exécution

#### Dossier d’exécution

Dans le cas où des modifications seraient nécessaires, l’Entrepreneur est tenu d’exécuter les plans de modifications et les soumettre au visa de l’Ingénieur avant l’exécution des travaux.

#### Plans

Sur la base des plans fournis dans le dossier d’appel d’offre, l’Entrepreneur est tenu de déposer lors de la soumission, un plan de plomberie répondant aux contraintes du projet. Ces plans, devront être accompagnés d’une note qui donnera la qualité, la provenance des tuyaux et de tous les accessoires (robinets, vannes, pompes, château d’eau etc.).

### Installation des tuyaux

Les conduites placées dans les gaines (alimentation, distribution, drains E.V., drains E.U.) seront fixées à l’aide de supports métalliques en forme de collier. Ces derniers doivent être en fer noir ou galvanisé.

Les conduites enterrées seront placées à une profondeur de 60 cm sur un lit de sable fin de 10 cm d’épaisseur. Le remblaiement au-dessus de la canalisation comportera au moins 20 cm de sable fin puis 40 cm de terre placée par couche de 20 cm, arrosée et pilonnée. Le cintrage des tuyaux est prohibé.

Les tuyaux passant dans les gaines seront fixés à l’aide de support métallique, crochet ou toute autre attache similaire agréée par l’Ingénieur. Pour les canalisations d’évacuation (E.V. et E.U. et E.P.), il faut prévoir une pente de 2.00 cm par mètre minimum en tranchée et une pente minimum de 1.00 cm par mètre dans les dalles.

Toutes les tranchées, entailles et percements dans la maçonnerie ou le béton nécessaires à l’installation de tuyaux doivent être pratiqués à l’aplomb des corps creux en évitant soigneusement les nervures.

Les conduites pour eau sous pression seront du type SCH40 et les conduites des eaux vannes, eaux usées et eaux pluviales seront du type DWG courants sur le marché haïtien.

### Test

Il sera procédé à des essais sous pression des canalisations d’alimentation enterrées avant qu’elles soient enterrés, les joints seront laissés à découvert sur une longueur de 1.20 mètre de part et d’autre. Si des fuites se manifestent lors de la mise en service, l’Entrepreneur sera tenu pour responsable et devra supporter les frais de réparation ou de remplacement.

### Appareils sanitaires

Tous les appareils endommagés au cours du transport ou durant la construction seront remplacés aux frais de l’Entrepreneur.

Aux endroits indiqués sur les plans, l’Entrepreneur installera les appareils conformément aux spécifications suivantes :

Water Closet

Les W.C. seront en porcelaine vitrifiée, de deux (2) pièces avec réservoir de 3/6 litres avec abattant double, mécanisme silencieux à bouton poussoir sur réservoir et cuvette sur pied avec sortie verticale tel fabriqué par les marques GERBER ou AMERICAN STANDARD ou équivalent.

Lavabos

Les lavabos seront en porcelaine vitrifiée, sur colonne. La robinetterie sera monotrou pour lavabo sur colonne et les bouchons seront du type à levier.

Vannes d’arrêt

Les vannes d’arrêt d’équerre en laiton (angle vanne) seront installées sur l’alimentation de tous les appareils sanitaires (WC et lavabos) et sur l’alimentation des éviers.

Les flexibles

Des flexibles de raccordement seront en polyéthylène et feront la liaison entre les vannes d’arrêt et les robinets pour tous les appareils sanitaires ainsi que les éviers

Les siphons

Les siphons seront en PVC de diamètre approprié, à garde d’eau profonde.

Les crépines

Les ouvertures d’approbation des eaux usées seront munies de crépines ou grilles en matériaux stainless.

### Robinetterie

Les robinets des lavabos et des éviers seront chromés, garantis anticorrosion et du même diamètre que les tuyauteries sur lesquelles ils seront installés. Ils doivent être facilement démontables au moyen de raccords et proviendront du même fabricant. Tous les robinets seront munis d’une étiquette de fabrication.

Les robinets seront en métal chromé tel que prescrit dans le paragraphe précédent.

Toutes les vannes doivent être placées d’une manière accessible.

L’Entrepreneur doit fournir un tableau encadré indiquant le numéro, la localisation et la fonction de chaque vanne.

Les vannes d’arrêt du type « gate vannes » seront placées sur les différentes lignes d’alimentation à chaque niveau du bâtiment et auront le diamètre du tuyau d’entrée. Ces vannes seront placées dans des gaines. Des vannes seront installées aussi sur les différentes lignes de refoulement.

### Accessoires de toilettes

#### Travaux à exécuter

L’Entrepreneur devra fournir les matériaux et la main d’œuvre nécessaire à l’achèvement des travaux d’aménagement des blocs sanitaires tels que spécifiés dans cette section.

#### Qualité des matériaux et installation

- Porte papier de toilette hygiénique placé à 70 cm du sol;

- Distributeur de savon liquide en métal chromé et plastic de 6 ½" de hauteur

- Miroir à rebord biseauté de 70 x 55 cm placé à 45 cm au-dessus du lavabo.

### Pompe (NA)

Global Communities dispose d’une pompe électrique de ½ HP, 110/220 Volts monophasé. L’orifice de succion et de refoulement est de ¾". Elle transférera l’eau dans le château d’eau placé sur un support métallique à proximité du toit de l’édifice.

### Ouvrage de génie civil

Tous les ouvrages de Génie civil, incorporés au Chapitre Installations Sanitaires, seront exécutés conformément aux prescriptions relatives au Chapitre référencié.

### Réservoir

Global Communities dispose de deux (2) réservoirs préfabriqués de 1600 gallons.

### Château d’eau

Le château aura la capacité de 400 gallons. Il sera en plastique ou en fibre de ver et muni de couvercle. Il sera placé sur un support métallique à proximité de la toiture du bâtiment.

### Fosse septique

L’évacuation des eaux des WC se fera vers la fosse septique préfabriquée telle qu’indiquée dans les plans. La capacité de la fosse septique doit être au moins de 800 gallons comme prévu dans les plans.

Les tampons seront visibles et facilement accessibles. La pente des collecteurs sera au minimum de 2 cm par mètre.

### Puisard

Un puisard sera construit dont les dimensions et informations techniques et structurelles se figurent sur les plans. Ce dernier comportera un tuyau de drainage de 6" de diamètre qui conduit les effluents venant de la fosse septique et des eaux vannes jusqu'à un sol filtrant fouillé dans le terrain d’emplacement prévu.

## Installation électrique

### Généralités

L’ouvrage consiste en la conception électrique et l’éclairage des espaces architecturales prévues au Centre de Services aux citoyens/MFI Bank.

### Description des travaux à réaliser

Les travaux à réaliser comprennent tous les aspects de la conception électrique et l’éclairage des espaces conçues par la réforme de l’architecture de la construction.

### Description des installations

Toute installation sera encastrée aux murs et au plafond. Les avancements des installations électriques doivent être coordonnés de manière à éviter tout type de retard dans les travaux de maçonnerie.

Les œuvres à réaliser sont :

- Installation de toute la tuyauterie, boites et tableau général pour l’électricité.

- Enfilage de tous les câbles électriques, utilisant des conducteurs en cuivre du type multifilaire.

- Installation et connexion de tous les éléments du tableau général en accord au schéma unifilaire.

- Installation et connexion de toutes les prises, lumières, interrupteurs et autres figurant dans les plans.

- Plans et schéma complet de l’installation une fois terminé.

### Méthodes d’installation et matériaux basiques

#### Tuyauterie

L’installation se réalisera de manière intégrée aux murs et aux plafonds à travers des tuyaux pvc. Dans le cas qu’il faudra passer des tuyaux sur le plancher, on utilisera des tuyaux en pvc de type rigide. Les traces des tuyaux indiquées sur les plans ont un caractère schématique pour raison de présentation graphique. La position précise des composantes, en particulier celle de la finition, sera définie par la direction de l’ouvrage dans chaque cas. Pour l’éclairage, les tuyaux ont un diamètre minimum de ½ pouce ainsi que pour les prises.

#### Boites de registre

Toutes les boites de registre, prises avec clef et interrupteur seront en métal. Les connexions des éléments qui s’effectuent dans ces dernières, se feront par des pièces d’union adéquate.

#### Conducteurs

Ils seront de cuivre électrique extra flexible de classes 8 et 12 avec isolant en pvc écologique et non conducteur de feu. Tous les conducteurs en canalisation dans le sol à l’intérieur de la structure seront multipolaire de classe 12 avec isolant et tube en pvc de tipe anti feu et de haute résistance à l’érosion. Les conducteurs souterraine hors de la structure aussi seront multipolaires mais devront passer à l’intérieur des tuyaux en pvc.

#### Tableau général de la construction

Ils seront en métal avec porte opaque dimensionnés pour recevoir les éléments qui sont indiqués dans le schéma unifilaire. Un câblage d’une densité de courant de moins de 4A/mm2 sera admissible. Les connexions des conducteurs de terre se réaliseront en forme rigide par une règle de borne connecteur de terre apte pour montage en riel din. Le tableau aura les circuits ordonnés et numérotés de manière à pouvoir identifier la correspondance à chaque dérivation, conformément au schéma indiqué dans le projet. Dans la partie intérieure de la porte on trouvera un plan ajusté à la réalité exécutée.

#### Prises de courant

Elles s’installeront avec assurance de type AVE de l’EDH, ou similaire mais d’une même ligne à suggérer de l’exécutant qui doit être claire dans son offre et avec approbation du maître d’ouvrage.

#### Interrupteurs

Ils seront incrustés dans les murs de l’édifice, de 10 Amp minimum avec coupe unipolaire pour l’éclairage et de 16 Amp avec coupe bipolaire pour les prises. Ils seront de la même marque et modèle que les prises de courant.

#### Eclairage intérieur et extérieur

Tous les éclairages complets indiqués dans le plan respectif seront livrés, installés et connectés.

#### Alimentation

Global Communities prendra en charge l’alimentation de l’édifice.

# DEFINITION DES PRIX UNITAIRES

Les travaux exécutés et réceptionnés par l'Ingénieur sont évalués par levés contradictoires, sur la base des indications données dans le présent CCTP.

Pour le décompte final, l'Ingénieur calcule les quantités, qui sont ensuite arrêtées d'un commun accord.

Les montants à payer sont déterminés par application des prix du Bordereau des Prix.

Les prix unitaires du Bordereau des prix rémunèrent la fourniture, le transport, la main-d’œuvre, les frais de matériel et de matières consommables, l'outillage, les frais d'études et de laboratoire, les faux-frais et toutes sujétions, et ils comprennent les études d’exécution des ouvrages et des aménagement des intersections avec les rues adjacentes ainsi que la rédaction des plans de recollement, les frais généraux, les bénéfices, les impôts et taxes de toute nature, ainsi que toutes les charges d'entretien pendant le délai de garantie de l'Entrepreneur.

Sont notamment compris dans les faux-frais, les droits de douane, les droits de carrières et tout autre droit sur les matériaux et le matériel, les frais dus en vertu de la législation du travail, de la sécurité et de l'hygiène du personnel, les bureaux, etc., sans que cette énumération soit limitative.

Les prix comprennent également l'aménagement des sites d'emprunt et de dépôt, les pistes provisoires de toute nature donnant accès aux carrières, emprunts, points d'eau, les coûts relatifs à la mise en œuvre des mesures de mitigation des impacts sur l’environnement et toutes les sujétions de circulation pendant l'exécution des travaux, notamment des déviations.

Tous les prix sont exprimés en dollars américains.

POSTE 000 – MOBILISATION - IMPLANTATION

001 Installation générale de chantier et des services généraux de l’Entreprise

Ce prix comprend notamment les opérations suivantes :

- l’aménagement des locaux de l’entreprise : bureaux, ateliers, magasins,

- la fourniture de l’eau et de l’électricité,

- les frais de gardiennage,

- les moyens de liaison : téléphone, radio, toute autre disposition pour le bon fonctionnement du chantier,

- l’installation des panneaux d’identification du chantier,

- les opérations de démolition et de nettoyage de ces espaces à la fin des travaux.

- l’amenée et le repli des matériels et équipements, le démontage des installations,

- la remise en état du site,

- et toutes sujétions.

Ce prix constitue un forfait dont le règlement sera effectué comme suit : Quatre-vingt pour cent (80%) lors de l’installation générale du chantier et vingt pour cent (20%) lors de la remise en état du site du chantier.

Payé au forfait

Ce prix est payable au forfait au prorata de l’avancement  financier des travaux

Payé le forfait

002 Implantation et tracé

Ce prix rémunère forfaitairement l'établissement des lignes et niveaux nécessaires pour les travaux d'excavation des fondations et d'implantations des ouvrages se trouvant sur le site. Il rémunère également la fourniture et la mise en œuvre de piquets, de points de référence ainsi que tout autre travail nécessaire pour l'exécution complète de l'implantation.

Ce prix constitue un forfait. Le paiement se fera au prorata de la masse de travaux effectivement exécutée par l’Entrepreneur.

Payé au forfait

POSTE 100 –MITIGATIONS ENVIRONNEMENTALES ET SOCIALES

Ce prix rémunère forfaitairement l’ensemble des mesures de mitigation environnementales et sociales dans le cadre des travaux :

- la réduction/élimination de la pollution de l’air, du sol et des eaux, du bruit, des poussières,

- la réduction des perturbations dans le fonctionnement régulier des habitants,

- la réduction des perturbations dans les déplacements,

- l’entreposage de matériaux de manière à ne pas obstruer le passage,

- la prévention des risques d’accident, la sécurisation de l’espace de travail,

- l’assurance de travail OFATMA,

- les assurances vis-à-vis des tiers.

et toutes les autres mesures de mitigation environnementales et sociales entrant dans le cadre de ces travaux, toutes sujétions comprises.

- Prix 101 : Délimitation du site de travail avec une clôture de sécurité

Payé au mètre linéaire

- Prix 102 : Installation de panneaux (Interdictions et avertissements)

Payé à l’unité

- Prix 103 : Installations eau et assainissement

Payé au forfait

- Prix 104 : Equipements de protection individuelle

Payé au forfait

- Prix 105 : Kit de premiers secours

Payé au forfait

POSTE 200 – TRAVAUX PREPARATOIRES - TERRASSEMENTS

201 Démolition de construction en maçonnerie ou en béton ordinaire

Ce prix rémunère la démolition de construction en maçonnerie ou en béton ordinaire.

Ce prix comprend la démolition de la construction, l’excavation de toutes fondations, la récupération des matériaux et leur réutilisation éventuelle suivant instruction de l’Ingénieur, le transport, la mise en dépôt aux endroits agréés par l’Ingénieur, le remblaiement de toutes les excavations jusqu’au niveau du terrain naturel et toutes sujétions.

Ce prix s’applique au volume de la construction en maçonnerie ou en béton ordinaire démolie.

Payé au mètre cube

202 Fouilles et déblais

Ce prix rémunère au mètre cube l'exécution des travaux de fouille de fondation exécutés à la main ou à l'aide d'un engin de terrassement et le nettoyage du terrain. Il inclut toutes les sujétions inhérentes à ces différentes phases de travaux et en particulier le captage, le détournement et le pompage des eaux de toutes sortes, le soutènement provisoire éventuellement nécessaire des parois des fouilles (par blindage ou boisage de toute nature) et toutes sujétions.

Payé au mètre cube

203 Fonçage sous semelles et maçonnerie de fondations

Ce prix rémunère la mise en œuvre d’un coussin de matériau graveleux, compacté et ce, suivant instruction de l’Ingénieur, les règles de l'art et conformément aux dispositions du cahier des prescriptions techniques. Il inclut toutes sujétions.

Payé au mètre cube

204 Remblai provenant d’emprunt

Ce prix comprend la préparation des lieux d’emprunt, la découverte, l’extraction du matériau, le criblage, le stockage éventuel, le réaménagement de l’emprunt, le transport du lieu d’extraction au lieu de mise en œuvre défini sur les plans, les profils en travers et dans le Cahier des Clauses Techniques, les pertes au transport, le chargement et le déchargement, la mise en place soignée, l’arrosage, le compactage à 95 % de la densité sèche de l’Optimum Proctor Modifié sur toute la largeur de la couche qui devra présenter l’épaisseur indiquée sur les plans, le réglage et toutes sujétions.

Ce prix s’applique au mètre cube de remblai d’emprunt convenablement mis en œuvre et, compacté selon les alignements, niveaux et épaisseurs indiqués sur les plans ou ordonnés par l’Ingénieur.

Payé au  mètre cube

205 Membrane d’étanchéité en polyéthylène pour fondation

Ce prix rémunère au mètre carré l'achat et la pose d'une membrane d'étanchéité, film de polyéthylène placée en haut des fondations, pour prévenir un éventuel remonté d'humidité.

Payé au mètre carré

POSTE 300 – TRAVAUX DE BETON ARMÉ

301 Armatures pour béton armé

Ce prix rémunère la fourniture et la mise en œuvre des aciers à haute adhérence (Fe E 400 ou Fe E 500) et des aciers ronds lisses (Fe E 235) pour armatures de béton armé.

La masse des armatures à prendre en compte sera évaluée par mètre des armatures suivant les plans et dessins d’exécution et visée par l’Ingénieur. Seront seuls pris en compte les recouvrements indiqués sur ces dessins. Le poids spécifique de l’acier sera considéré égal à sept virgule quatre-vingt-cinq (7,85) kilogrammes par décimètre cube.

Ce prix s’applique au kilogramme d’acier mis en œuvre.

302 Béton de propreté

Ce prix rémunère le béton de propreté disposé sous les fondations des ouvrages (dosé à 350kg de CPA par mètre cube). Il inclut la fourniture des matériaux, le transport, la main-d’œuvre, toutes sujétions comprises.

Payé au mètre cube

303 Coffrage et Béton

Ce prix rémunère la fabrication, le transport, le façonnage et la mise en œuvre du béton ainsi indiqué pour les ouvrages (dosé à 350kg de CPA par mètre cube). Il inclut tous les prix de fourniture, de transport des éléments constitutifs des bétons. Sont également compris le prix des coffrages, des décoffrages et des dispositifs de mise en œuvre (échafaudage, vibrateur, malaxeur, ...) ainsi que tous les essais éventuels.

Ce prix s’applique au mètre cube de béton 350kg exécuté

POSTE 400 – MACONNERIE DE BLOCS

401 Murs de soubassement en maçonnerie de blocs (40x20x30)

Ce prix rémunère la maçonnerie de blocs vibrés hourdée, de fabrication d’usine, au niveau des Fondations, de dimensions 40x20x30, rempli de béton dans les blocs BH 350, toutes fournitures comprises. Il comprend aussi  l'achat, le transport,  l'échafaudage, y compris toutes sujétions de mise en œuvre.

Payé au mètre carré

402 Mur en maçonnerie de blocs (40x20x15)

Ce prix rémunère la maçonnerie de blocs vibrés hourdée, de fabrication d'usine, au niveau en élévation, de 0 dimensions 40x20x15, rempli de béton dans les blocs BH 350, toutes fournitures comprises. Il comprend aussi l'achat, le transport,  l'échafaudage, y compris toutes sujétions de mise en œuvre.

Payé au mètre carré

POSTE 500 – REVETEMENT ET FINITION

501 Crépi/enduit murs

Ce prix rémunère le crépissage et l’enduisage au mortier dosé à 300 kg de CPA par mètre cube de sable.

Ce prix comprend la fourniture des matériaux tels sable, ciment et eau, le transport et la mise en place du crépi et de l’enduit y compris toutes fournitures et sujétions de mise en œuvre comme l’érection des échafaudages, la préparation des surfaces et toutes sujétions. Ce prix s’applique au mètre carré de mur crépi et enduit au mortier.

Payé au mètre carré

502 & 503 Travaux de finition en carrelage

Ce prix rémunère le revêtement de carreaux de céramiques posés et hourdés au mortier dose à 300 kg par mètre cube de sable tamisé. Ce prix comprend la fourniture, le transport des carreaux de céramique, la pose, le nettoyage, l'enlèvement de déchets et gravois  et toutes sujétions .Ce prix s'applique au mètre carré de carrelage de céramique convenablement mise en place aux endroits indiqués sur le plan ou conformément aux spécifications techniques de l'Ingénieur.

Payé au mètre carré

504 Peinture

Ce prix rémunère le ponçage, l'époussetage, la fourniture, le transport et l’application  de trois (3) couches de peinture à l’eau sur les murs; la première couche avec un sealer approprié. Il inclut également les échafaudages et le colmatage des microfissures à l’aide de mastic et toutes sujétions de mise en œuvre.

Payé au mètre carré

POSTE 600 – MENUISERIE METAL, BOIS ET VITRE

601 Confection et installation portes en fer forgé

Ce prix rémunère la fourniture, la construction et l'installation suivant les plans et spécifications, panneaux en tôle plate galvanisé et/ou à grille y compris bâti métallique, encadrement, scellement dans la maçonnerie, quincaillerie serrurerie, minium, revêtement de peinture à l'huile et toutes sujétions.

Payé à l’unité

602 Grillage en fer forgé pour fenêtres

Payé au mètre carré

603 Confection et installation portes à panneau en bois

Ce prix rémunère la fourniture et l’installation suivant les plans et le cahier des charges, la liste des portes y compris bâtis, huisserie (scellée), quincaillerie, serrurerie, revêtement de peinture, ajustage et fini de l'encadrement et détails (maçonnerie et bois) et toutes autres sujétions y compris imposte vitré là où spécifié.

Payé à l’unité

604 Placard en bois

Ce prix rémunère la fourniture, la construction et la pose suivant les plans et spécifications, le cahier des charges y compris bâtis, huisserie (scellée), quincaillerie, serrurerie, revêtement de peinture, ajustage et fini de l'encadrement (maçonnerie et bois) et toutes autres sujétions.

Payé au mètre linéaire

605 Confection et installation Fenêtre vitrée coulissante

Ce prix rémunère la fourniture, la construction et l'installation suivant les plans et spécifications,  la liste des fenêtres, scellement dans la maçonnerie, encadrement  et toutes sujétions.

Payé à l’unité

POSTE 700 – INSTALLATIONS HYDRAULIQUES ET SANITAIRES

701 Réseau d'alimentation hydraulique

Ce prix rémunère la fourniture et l'installation tel qu'indiqué sur les plans du réseau de distribution d'eau en tuyaux PVC, CPVC, galvanisés et accessoires partant de la pompe à eau et alimentant les appareils et équipements sanitaires (WC, Lavabos, Éviers, etc...). Ce poste comprend toute la canalisation, toutes les vannes, les robinets et tous les accessoires, la fixation, la fouille, le remblai et toutes sujétions.

Payé au forfait

702 Réseau d'évacuation des eaux usées et eaux noires

Ce prix rémunère la fourniture et l'installation tel qu'indiqué sur les plans de l'évacuation des eaux usées, du système de ventilation des WC, lavabos éviers jusqu'`a la fosse septique et au puisard. Ce poste comprend toutes les canalisations et accessoires en PVC SCH40 DWV, les clean out, les accessoires de fixation, la fouille, le remblai, les percements de murs, le scellement et toutes sujétions.

Payé au forfait

703 Château d'eau (400 gallons)

Ce prix rémunère la fourniture et l'installation de château d’eau de 400 gallons conformément aux plans et aux prescriptions du cahier des charges techniques, et toutes sujétions de mise en œuvre comprises.

Payé à l’unité

704 Water Closet

Ce prix rémunère la fourniture, l'installation et la fixation, aux endroits indiqués sur les plans, de WC blanc type American Standard ou équivalent.

Payé à l’unité

705 Lavabo

Ce prix rémunère la fourniture, l'installation et la fixation, aux endroits indiqués sur les plans, de lavabo blanc type American Standard No 0321 026 ou équivalent.

Payé à l’unité

706 Evier simple

Ce prix rémunère la fourniture, l'installation et la fixation, aux endroits indiqués sur les plans, de l'évier (simple) en stainless steel type American Standard ou équivalent.

Payé à l’unité

707 Fosse septique

Ce prix rémunère la fourniture et l'installation d'une fosse septique de 800 gallons conformément aux plans et dessins, aux prescriptions du cahier des charges techniques,  et toutes sujétions de mise en œuvre comprises.

Payé à l’unité

708 Puisard

Ce prix rémunère la fourniture des matériaux et de la main d'œuvre pour la construction d'un puisard ou l'aménagement d'un champ d'épandage conformément aux plan détails et aux prescriptions du cahier des charges techniques,  et toutes sujétions de mise en œuvre comprises.

Payé au forfait

POSTE 800 – INSTALLATION ELECTRIQUE

801 Installation électrique

Ce prix rémunère tous les travaux d'électrification du Bâtiment comme défini dans les Clauses Techniques. Elle comprend :

- le branchement au réseau de l'EDH,

- la mise en place des conduits et du réseau filaire pour les circuits prises et les luminaires, l’installation complète des prises, interrupteurs et lampes conformément aux plans,

- la fourniture et l'installation de Panneau de distribution de type indiqué avec Main Breaker et toutes sujétions

- la fourniture, le transport et l’installation des accessoires et toutes  sujétions de mise en œuvre.

Payé au forfait

POSTE 900 – TRAVAUX DIVERS

901 Bordure en blocs 15 (pr bac à plantes)

Ce prix rémunère l’exécution de bordures conformément aux plans types. Ce prix comprend la préparation de l’assise, la fourniture et la pose du mortier de calage, le réglage fin avant la pose des bordures, la fourniture, la fabrication, le transport à pied d’œuvre des éléments de bordure, la pose des blocs 15, le réglage, la finition et toutes sujétions.

Payé au mètre linéaire

902 Gravier roulé (sur 10 cm d’épaisseur)

Ce prix rémunère l’aménagement d’espace gravillonné suivant les plans et dessins ainsi que les instructions de l’ingénieur. Il comprend :

- la préparation de l’espace indiqué sur les plans,

- la fourniture du gravier roulé,

- le transport au lieu d’emploi,

- toutes sujétions de mise en œuvre comprises.

Payé au mètre carré