PROGRAMME DE RENFORCEMENT DE LA GOUVERNANCELOCALE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT EN HAITI _______________________________________________________________________

Appel d’offres international ouvert No. REG/AO – 09/21

Bordereau de prix pour les travaux de réhabilitation du SAEP Anse-à-Veau

- Section XX. - Bordereau des Prix Unitaires (BPU)

- Préambule

Le présent Bordereau des Prix Unitaires (BPU) devra être rempli par le Soumissionnaire et soumis avec les autres pièces du Dossier d’Appel d’Offres (DAO), et également le sous-détail des prix unitaires spécifiés, en vue de permettre au Maître d’Ouvrage d'apprécier la pertinence des prix proposés. De la même manière, il est demandé au Soumissionnaire de fournir également un devis estimatif détaillé pour des ouvrages de Génie Civil, tels que captages, réservoirs, kiosques, bornes fontaines, spécifiés sous forme d’un tout ou d’un forfait, en vue de justifier le coût unitaire établi pour ces ouvrages.

Sauf dispositions contraires, spécifiées dans les CCAG ou CCAP du Contrat des Travaux, les prix du Soumissionnaire seront exprimés en gourde (HTG), ne seront pas sujets à révision et demeureront valables pour toute la durée des travaux, même en cas de retard ou de prolongation de délai.

Les prix unitaires spécifiés dans le BPU rémunèrent la fourniture, le transport, la main-d’œuvre, les frais de matériel et de matières consommables, l'outillage, les frais d'études et de laboratoire, les faux-frais et toutes sujétions, et ils comprennent les études d’exécution des ouvrages et la rédaction des plans de recollement, les frais généraux, les bénéfices, les impôts et taxes de toute nature, ainsi que toutes les charges d'entretien pendant le délai de garantie de l'Entrepreneur.

Sont notamment compris dans les faux-frais, les droits de douane, les droits de carrières et tout autre droit sur les matériaux et le matériel, les frais dus en vertu de la législation du travail, de la sécurité et de l'hygiène du personnel, les bureaux, etc., sans que cette énumération soit limitative.

Les prix comprennent également l'aménagement des sites d'emprunt et de dépôt, les pistes provisoires de toute nature donnant accès au chantier et aux carrières, emprunts, points d'eau, les coûts relatifs à la mise en œuvre des mesures de mitigation des impacts sur l’environnement et sur les populations, et toutes les sujétions de circulation pendant l'exécution des travaux, notamment des déviations. Ils sont réputés inclure toutes les mesures nécessaires à la mise en place et au suivi du Plan Assurance Qualité (PAQ) de l’entreprise et des mesures d’Hygiène, Sécurité, Environnement (HSE) en conformité avec le PGES et aux mesures nécessaires à la santé et la sécurité du personnel de chantier. A ce titre, ces documents seront fournis avec le programme d’exécution initial durant la période de démarrage.

Le Soumissionnaire se référera systématiquement :

- Au Devis Quantitatif Estimatif (DQE), aux plans de localisation et/ou plans de détails, qui seront mis à sa disposition par le Maître d’Ouvrage, pour les données chiffrées concernant les éléments à fournir (quantités à mettre en œuvre, capacités, dimensions, etc.).

- Aux Spécifications Techniques des Travaux, pour les détails relatifs à la qualité, au respect des règles de l’art et de bonne exécution des travaux, à la provenance et aux caractéristiques des matériaux et matériels à utiliser, aux modalités de leur mise en œuvre, ainsi que pour les détails des conditions, obligations, engagements, sujétions et indications de toute nature, auxquels il sera soumis durant l'exécution des travaux ;

- Au Référentiel Technique National (RTN) de la DINEPA pour les prescriptions relatives à la mise en place et la protection des installations hydrauliques ;

- Au «Code National du Bâtiment d’Haïti (CNBH)» publié par le MTPTC en 2012, pour des dispositions relatives à la construction, la rénovation ou la réhabilitation de petits ouvrages en maçonnerie chainée.

En présentant son offre financière, le Soumissionnaire admet avoir pris minutieusement connaissance du site des travaux à exécuter, avoir examiné à son point de vue la configuration et la nature du terrain, les conditions locales, toutes difficultés et sujétions relatives au climat, à la provenance et à la qualité des matériaux, à la main-d'œuvre locale, aux sources d'énergie, à l’approvisionnement de son chantier, etc. De ce fait, il a inclus dans ses prix tous les coûts résultant de son appréciation de la nature et des difficultés des travaux à exécuter, à savoir, les frais généraux, tels que impôts, taxes, assurances, bénéfices, et d’une façon plus générale, tous autres frais qui pourraient éventuellement avoir une influence sur les coûts d'exécution, tels que la replante d’arbres ou d’arbustes abattus, la réparation d’infrastructures existantes endommagées, le dédommagement de jardins ou de propriétés avoisinantes, etc.

- A: Mobilisation/Démobilisation de chantier

Prix 1. : Ce prix rémunère au forfait installation et repli de chantier qui inclut notamment, sans être limitatives, les prestations suivantes :

- La mobilisation et l’installation d’équipements de chantier, l’aménagement de manière adéquate de baraque de chantier, d’entrepôt, du bureau de l’Entrepreneur, avec un espace réservé aux représentants du Maître d’Ouvrage sur le site des travaux, et la prise en compte du gardiennage pendant toute la durée des travaux.

- La vérification des plans d’études, du modèle hydraulique, et du métré des installations, la préparation du dossier « bon pour exécution », la construction d’éventuels ouvrages ou dispositifs provisoires destinés à assurer la protection ou la signalisation des travaux, la sécurité des passants et des ouvriers en général ; l’établissement d’aires de circulation, de voies d'accès, de zones d'emprunt des matériaux locaux ;

- La mise en place de trois (3) panneaux de chantier, avec les dimensions de 2.40 m x 1.20 m, à installer sur le site des travaux, à environ 2.00 m du sol, avec des informations préalablement communiquées par le Maître d'Ouvrage, et conformément aux instructions du Maître d’Œuvre, la remise des plans de recollements

- La fourniture initiale d’un plan d’exécution incluant un planning, les plans généraux et plans de piquetage, la description de l’organisation du chantier, y compris moyens logistiques et humains (description des équipes en qualité et quantités de personnes avec planning d’intervention), le PAQ, le Plan HSE.

- La remise des documents de récolement

- Le retrait des équipements, matériel et personnel, la disposition dans les filières de traitement adéquates des déchets tout au long du chantier, et la remise en état d’origine des sites utilisés durant le chantier.

- Toutes sujétions relatives aux moyens d’exécution généraux

Note : ce prix pourra être  rémunéré de la façon suivante : 70% lors de la mobilisation, les constats d’installation et les visas sur les documents nécessaires faisant foi ; 30% à la démobilisation dûment constatée, et visa sur les documents de récolement.

|  | Le forfait : |
| --- | --- |
| Prix 1 | (en chiffres) (en lettres) |

- B. OUVRAGES HYDRAULIQUES

- B.1. CAPTAGE

- B.1.1. Construction d’une boite de captage

Ce prix rémunère au forfait les Travaux de construction d'une boite de captage y compris l'implantation de l'ouvrage, les Fouilles en excavation en terrain semi-rocheux, l'enrochement, la fourniture, la construction en maçonnerie de pierres chainée de l’ouvrage de captage, comprenant notamment l’aménagement d’une aire de filtration, la construction d’un mur filtrant, d’une boite de captage avec des attentes pour les conduites de sortie, et dotées d’un trou d’homme muni d’une trappe métallique de visite, à sécuriser avec cadenas, construction regards en béton, fourniture et pose couvercles métalliques munis de cadenas, fourniture et pose vannes, ventouse, compteur et accessoires de montage a la sortie du captage dans les regards, conformément aux plans de détails, aux indications du BPU, aux dispositions des Spécifications Techniques et toute sujétion de mise en œuvre . La couche de peinture Tropitex, avec les couleurs officielles de DINEPA ainsi que les Logo qui seront transmis par le Maitre d’Ouvrage pour la circonstance.

|  | Le forfait : |
| --- | --- |
| Prix 1. | (en chiffres) (en lettres) |

- B.1.2. Clôture de protection au niveau du captage

- Prix 1. : Fourniture et installation clôture en cyclofence pour sécurisation du captage

Ce prix rémunère au mètre linéaire (ml) la Fourniture et pose d'une clôture de protection métallique grillagée d'une hauteur de 2.80 en cyclofence pour la sécurisation du périmètre immédiat du captage, y compris les fils de fer barbelés et la partie proportionnelle de la fourniture et l'installation d'une porte d'accès coulissante, conformément aux plans de détails, aux indications du BPU, aux dispositions des Spécifications Techniques et toute sujétion de mise en œuvre.

|  | Le mètre linéaire (ml) : |
| --- | --- |
| Prix 1. | (en chiffres) (en lettres) |

- B.3. RESERVOIRS

- B.3.1. Réhabilitation du réservoir O Rouck de capacité 60m3

Ce prix rémunère au forfait les Travaux de réhabilitation du réservoir O' Rouck y compris la réparation des fuites au niveau du réservoir (béton arme et non arme incluant coffrages et main d'œuvre), le remplacement de trappe d'accès et des cadenas, la fourniture d'échelle de 3 m avec garde-corps, la réparation du trop-plein et vidange, tuyauterie et vannes, fourniture et pose couvercles, construction regards en béton pour vannes, toutes sujétions incluses.  La couche de peinture Tropitex, avec les couleurs officielles de DINEPA ainsi que les Logo qui seront transmis par le Maitre d’Ouvrage pour la circonstance

|  | Le forfait : |
| --- | --- |
| Prix 1. | (en chiffres) (en lettres) |

- B.3.2. Construction du nouveau réservoir

- Nouveau Réservoir  de capacité 150 m3 à construire

- Ce prix rémunère au mètre cube (m3) les travaux suivants:  a)  L'excavation et remblayage pour les fondations; b)  la construction du réservoir en béton armé selon le dessin type DINEPA (Voir le référentiel technique de la DINEPA); c)  la réalisation d’un partiteur au niveau de la dalle du réservoir; d)   Coffrage général poteau, socle et dalle; e)  le ferraillage pour construction de réservoir; f)  la fontainerie et raccordement pour réservoir et autres accessoires; g)  la fourniture et la pose d'un compteur d'eau, robinets, tuyau d'évacuation; h)  Branchement du réservoir au réseau; i)  réfection de toutes les surfaces endommagées par les travaux; j)  Toutes sujétions incluses. Ces travaux doivent respecter les dessins et devis du présent marché.

- . La couche de peinture Tropitex, avec les couleurs officielles de DINEPA ainsi que les Logo qui seront transmis par le Maitre d’Ouvrage pour la circonstance.

|  | Le mètre cube (m3) : |
| --- | --- |
| Prix | (en chiffres) (en lettres) |

- Prix 1. : Etude géotechnique au niveau du site du nouveau réservoir

Ce prix rémunère au forfait les études géotechnique de type G2(PRO), incluant des relevés de détails au niveau du  site du nouveau réservoir par l’Entrepreneur et des investigations géotechniques à confier à un laboratoire spécialisé dans le domaine et reconnu par l’Etat Haïtien, en vue de la détermination des caractéristiques géologiques du sol, à des fins de concevoir la fondations\ du réservoir, suivant les recommandations du laboratoire, et conformément aux indications du BPU, aux dispositions des Spécifications Techniques et toute sujétion de mise en œuvre.

|  | Le forfait : |
| --- | --- |
| Prix 1. | (en chiffres) (en lettres) |

- Prix 2. : Abri et Installation d'un système de chloration pour réservoir d'eau potable

- Ce prix rémunère à l’unité la fourniture et le transport de matériaux pour la construction de la chambre de chloration (dimension 1.8m*1.8m à l’intérieur et 2.3m de hauteur avec une toiture en béton armé) incluant les colonnes  de dimension (20 cm x 20 cm), le béton chainage   (de béton dosé à 350 kg/m3, armatures pour béton (ferraillage suivant le plan); la maçonnerie de  blocs #15 et des claustras (mur en élévation); le montage des portes et fenêtres; les coffrages et décoffrages; l'enduit et crépissage en mortier, dosé à 450kg/m3  de toutes les parois intérieures et extérieures et plafond et cirage surface dalle; la toiture en béton armé de 11cm d’épaisseur dosé à 350kg/m3, les travaux de peinture, la fourniture, transport et installation du système de chloration Hypoklor 24 y compris bacs à chlore avec robinet de régulation et accessoires, l’escalier donnant accès à cette chambre, la fourniture de toutes les pièces nécessaires à la sécurité et à l'accès des lieux, l'alimentation et les raccords des équipements électriques et de contrôle (fourniture, installation et mise en service), toutes sujétions incluses.

|  | L’unité : |
| --- | --- |
| Prix 2. | (en chiffres) (en lettres) |

- B.3.2.1. Protection périmètre immédiat du réservoir

- Prix 1. : Fourniture et installation clôture en cyclofence pour sécurisation du nouveau réservoir

Ce prix rémunère au mètre linéaire (ml) la Fourniture et pose d'une clôture de protection métallique grillagée d'une hauteur de 2.80 en cyclofence pour la sécurisation du périmètre immédiat du réservoir, y compris les fils de fer barbelés et la partie proportionnelle de la fourniture et l'installation d'une porte d'accès coulissante, conformément aux plans de détails, aux indications du BPU, aux dispositions des Spécifications Techniques et toute sujétion de mise en œuvre.

|  | Le mètre linéaire (ml) : |
| --- | --- |
| Prix 1. | (en chiffres) (en lettres) |

- B.3.2.2. Réhabilitation du réservoir Gouin de capacité 50m3

- Ce prix rémunère au forfait les Travaux de réhabilitation du réservoir Goin y compris la réparation des fuites au niveau du réservoir (béton armé et non armé incluant coffrages et main d'œuvre), le piquetage de l’enduit extérieur et l’application d’un nouvel enduit d’étanchéification, le remplacement de trappe d'accès et des cadenas, la fourniture d'échelle de 3 mètres avec garde-corps, la réparation trop-plein et vidange, tuyauterie et vannes, fourniture et pose couvercles, l’application d’un enduit extérieur de finition et de peinture, la construction de regards en béton pour vannes, toutes sujétions incluses. La couche de peinture Tropitex, avec les couleurs officielles de DINEPA ainsi que les Logo qui seront transmis par le Maitre d’Ouvrage pour la circonstance

|  | Le forfait : |
| --- | --- |
| Prix 1. | (en chiffres) (en lettres) |

- B.3.2.3. Protection périmètre immédiat du réservoir

Ce prix rémunère au mètre linéaire (ml) la Fourniture et pose d'une clôture de protection métallique grillagée d'une hauteur de 2.80 en cyclofence pour la sécurisation du périmètre immédiat du réservoir, y compris les fils de fer barbelés et la partie proportionnelle de la fourniture et l'installation d'une porte d'accès coulissante, conformément aux plans de détails, aux indications du BPU, aux dispositions des Spécifications Techniques et toute sujétion de mise en œuvre.

|  | Le mètre linéaire (ml) : |
| --- | --- |
| Prix 1. | (en chiffres) (en lettres) |

- B.4. Construction de brise charge

Ce prix rémunère au forfait les Travaux de construction d'une brise charge y compris l'implantation de l'ouvrage, Fouilles en excavation en terrain semi-rocheux, béton arme coffre pour ouvrage, armatures pour béton armé, tuyauterie et vannes,, décoffrage, finitions (crépissage et enduisages), fourniture et pose couvercles, construction regards en béton pour vannes, conformément aux plans de détails, aux indications du BPU, aux dispositions des Spécifications Techniques et toute sujétion de mise en œuvre. La couche de peinture Tropitex, avec les couleurs officielles de DINEPA ainsi que les Logo qui seront transmis par le Maitre d’Ouvrage pour la circonstance.

|  | Le forfait : |
| --- | --- |
| Prix 1. | (en chiffres) (en lettres) |

B.5. Reparation kiosques

Ce prix rémunère au forfait les Travaux de réparation au niveau des kiosques y compris la fourniture et le transport des matériaux et matériels hydrauliques, le nettoyage, la reprise de béton, les travaux de plomberie, de finition (crépissage et enduisage), de peinture, le drainage, le remplacement des portes en mauvais état, le remplacement des robinets défectueux, la fourniture et pose couvercles, la reprise de regards vannes, conformément aux plans de détails, aux indications du BPU, aux dispositions des Spécifications Techniques et toute sujétion de mise en œuvre. La couche de peinture Tropitex, avec les couleurs officielles de DINEPA ainsi que les Logo qui seront transmis par le Maitre d’Ouvrage pour la circonstance.

|  | Le forfait : |
| --- | --- |
| Prix 1. | (en chiffres) (en lettres) |

- C. CONDUITES

- C.1. LIGNE ADDUCTION

- C.1.1.Troncon : Source vers Brise-charge 3

- Nouvelle conduite adduction: captage source vers Brise-Charge 3

- Fourniture et pose de conduite en PEHD PN16, DN 110mm

- Prix 1. : Fouille en tranchée en terrain meuble

- Ce prix rémunère au mètre cube (m3) les fouilles en tranchée en terrain meuble, y compris le piquetage pour implantation, le transport des produits de fouilles excédentaires et inutilisés vers un lieu approuvé par le maître d'ouvrage.

|  | Le mètre cube (m3) : |
| --- | --- |
| Prix 1. | (en chiffres) (en lettres) |

- Prix 2. : Fouille en tranchée en terrain semi-rocheux

- Ce prix rémunère au mètre cube (m3) les fouilles en tranchée en terrain semi-rocheux, y compris le piquetage pour implantation, le transport des produits de fouilles excédentaires et inutilisés vers un lieu approuvé par le maître d'ouvrage

|  | Le mètre cube (m3) : |
| --- | --- |
| Prix 2. | (en chiffres) (en lettres) |

- Prix 3. : Fouille en tranchée en terrain rocheux

- Ce prix rémunère au mètre cube (m3) les fouilles en tranchée en terrain rocheux, y compris le piquetage pour implantation, le transport des produits de fouilles excédentaires et inutilisés vers un lieu approuvé par le maître d'ouvrage

|  | Le mètre cube (m3) : |
| --- | --- |
| Prix 3. | (en chiffres) (en lettres) |

- Prix 4. : Fourniture et pose de conduites en PEHD PN16 de DN 110 (Source vers Brise-charge 3)

Ce prix rémunère au mètre linéaire (ml) la fourniture et la pose de conduites en PEHD et accessoires de DN 110 PN 16 pour conduite d'alimentation en eau potable, y compris les joints, pièces spéciales, tés, coudes, réductions, bouchons, les tests d’étanchéité et désinfection des conduites, fourniture et mise en place de grillage avertisseur etc, conformément aux plans de détails, aux indications du BPU, aux dispositions des Spécifications Techniques et toute sujétion de mise en œuvre. D’où la longueur du tronçon fait 3200 ml

|  | Le mètre linéaire (ml) : |
| --- | --- |
| Prix 4. | (en chiffres) (en lettres) |

- Prix 5. : Sable pour protection de conduite

- Ce prix rémunère au mètre cube (m3) la mise en place de sable pour protection de conduite dans tranchée, selon granulométrie prescrite dans les Spécifications Techniques et toute sujétion de mise en œuvre.

|  | Le mètre cube (m3) : |
| --- | --- |
| Prix 5. | (en chiffres) (en lettres) |

- Prix 6. : Tout venant de rivière pour protection de conduite

- Ce prix rémunère au mètre cube (m3) la mise en place de tout venant de rivière mis en place et compacté dans tranchée, selon granulométrie et compactage prescrits dans les Spécifications Techniques et toute sujétion de mise en œuvre.

|  | Le mètre cube (m3) : |
| --- | --- |
| Prix 6. | (en chiffres) (en lettres) |

- Prix 7. : Remblai ordinaire pour protection de conduite

- Ce prix rémunère au mètre cube (m3) la mise en place de remblai ordinaire avec produits de fouilles mis en place et compacté dans tranchée, selon granulométrie et compactage prescrits dans les Spécifications Techniques et toute sujétion de mise en œuvre.

|  | Le mètre cube (m3) : |
| --- | --- |
| Prix 7. | (en chiffres) (en lettres) |

C.1.2. Tronçon: Brise-charge 3 vers Réservoir Azor

Nouvelle conduite adduction: Brise-charge 3 vers Réservoir Azor

Fourniture et pose de conduite en PEHD PN16, DN 160mm

- Prix 1. : Fouille en tranchée en terrain meuble

- Ce prix rémunère au mètre cube (m3) les fouilles en tranchée en terrain meuble, y compris le piquetage pour implantation, le transport des produits de fouilles excédentaires et inutilisés vers un lieu approuvé par le maître d'ouvrage.

|  | Le mètre cube (m3) : |
| --- | --- |
| Prix 1. | (en chiffres) (en lettres) |

- Prix 2. : Fouille en tranchée en terrain semi-rocheux

- Ce prix rémunère au mètre cube (m3) les fouilles en tranchée en terrain semi-rocheux, y compris le piquetage pour implantation, le transport des produits de fouilles excédentaires et inutilisés vers un lieu approuvé par le maître d'ouvrage

|  | Le mètre cube (m3) : |
| --- | --- |
| Prix 2. | (en chiffres) (en lettres) |

- Prix 3. : Fouille en tranchée en terrain rocheux

- Ce prix rémunère au mètre cube (m3) les fouilles en tranchée en terrain rocheux, y compris le piquetage pour implantation, le transport des produits de fouilles excédentaires et inutilisés vers un lieu approuvé par le maître d'ouvrage

|  | Le mètre cube (m3) : |
| --- | --- |
| Prix 3. | (en chiffres) (en lettres) |

- Prix 4. : Fourniture et pose de conduites en PEHD PN16 de DN 160

Ce prix rémunère au mètre linéaire (ml) la fourniture et la pose de conduites en PEHD et accessoires de DN 160 PN 16 pour conduite d'alimentation en eau potable, y compris les joints, pièces spéciales, tés, coudes, réductions, bouchons, les tests d’étanchéité et désinfection des conduites, fourniture et mise en place de grillage avertisseur etc, conformément aux plans de détails, aux indications du BPU, aux dispositions des Spécifications Techniques et toute sujétion de mise en œuvre. Par conséquent la longueur totale à y déposer est de 7886 ml.

|  | Le mètre linéaire (ml) : |
| --- | --- |
| Prix 4. | (en chiffres) (en lettres) |

- Prix 5. : Sable pour protection de conduite

- Ce prix rémunère au mètre cube (m3) la mise en place de sable pour protection de conduite dans tranchée, selon granulométrie prescrite dans les Spécifications Techniques et toute sujétion de mise en œuvre.

|  | Le mètre cube (m3) : |
| --- | --- |
| Prix 5. | (en chiffres) (en lettres) |

- Prix 6. : Tout venant de rivière pour protection de conduite

- Ce prix rémunère au mètre cube (m3) la mise en place de tout venant de rivière mis en place et compacté dans tranchée, selon granulométrie et compactage prescrits dans les Spécifications Techniques et toute sujétion de mise en œuvre.

|  | Le mètre cube (m3) : |
| --- | --- |
| Prix 6. | (en chiffres) (en lettres) |

- Prix 7. : Remblai ordinaire pour protection de conduite

- Ce prix rémunère au mètre cube (m3) la mise en place de remblai ordinaire avec produits de fouilles mis en place et compacté dans tranchée, selon granulométrie et compactage prescrits dans les  Spécifications Techniques et toute sujétion de mise en œuvre.

|  | Le mètre cube (m3) : |
| --- | --- |
| Prix 7. | (en chiffres) (en lettres) |

- C.1.3. Conduite adduction existante et ouvrages en lignes

- Prix 1. : Réparation des conduites en mauvais état sur ligne d’adduction existante

- Ce prix rémunère au forfait la fourniture et le transport des matériaux, la dépose des conduites en mauvais état et pose des tuyaux et accessoires, y compris toute sujétion de mise en œuvre.

|  | Le forfait : |
| --- | --- |
| Prix 1. | (en chiffres) (en lettres) |

- C.2. RESEAUX DISTRIBUTIONS

- C.2.1. Maillage, extension et amélioration du réseau de distribution

- C.2.1.1. Fourniture et pose de conduite en PEHD PN10, DN 110mm

- Prix 1. : Fouille en tranchée en terrain meuble

- Ce prix rémunère au mètre cube (m3) les fouilles en tranchée en terrain meuble, y compris le piquetage pour implantation, le transport des produits de fouilles excédentaires et inutilisés vers un lieu approuvé par le maître d'ouvrage

|  | Le mètre cube (m3) : |
| --- | --- |
| Prix 1. | (en chiffres) (en lettres) |

- Prix 2. : Fouille en tranchée en terrain semi-rocheux

- Ce prix rémunère au mètre cube (m3) les fouilles en tranchée en terrain semi-rocheux, y compris le piquetage pour implantation, le transport des produits de fouilles excédentaires et inutilisés vers un lieu approuvé par le maître d'ouvrage

|  | Le mètre cube (m3) : |
| --- | --- |
| Prix 2. | (en chiffres) (en lettres) |

- Prix 3. : Fouille en tranchée en terrain rocheux

- Ce prix rémunère au mètre cube (m3) les fouilles en tranchée en terrain rocheux, y compris le piquetage pour implantation, le transport des produits de fouilles excédentaires et inutilisés vers un lieu approuvé par le maître d'ouvrage

|  | Le mètre cube (m3) : |
| --- | --- |
| Prix 3. | (en chiffres) (en lettres) |

- Prix 4. : Fourniture et pose de conduites en PEHD de DN 110, PN10

Ce prix rémunère au mètre linéaire (ml) la fourniture et la pose de conduites en PEHD et accessoires de DN 110 PN 10 pour conduite d'alimentation en eau potable, y compris les joints, pièces spéciales, tés, coudes, réductions, bouchons, les tests d’étanchéité et désinfection des conduites, fourniture et mise en place de grillage avertisseur etc, conformément aux plans de détails, aux indications du BPU, aux dispositions des Spécifications Techniques et toute sujétion de mise en œuvre. Cette ligne accuse une longueur totale de 4041 ml.

|  | Le mètre linéaire (ml) : |
| --- | --- |
| Prix 4. | (en chiffres) (en lettres) |

- Prix 5. : Sable pour protection de conduite

- Ce prix rémunère au mètre cube (m3) la mise en place de sable pour protection de conduite dans tranchée, selon granulométrie prescrite dans les Spécifications Techniques et toute sujétion de mise en œuvre.

|  | Le mètre cube (m3) : |
| --- | --- |
| Prix 5. | (en chiffres) (en lettres) |

- Prix 6. : Tout venant de rivière pour protection de conduite

- Ce prix rémunère au mètre cube (m3) la mise en place de tout venant de rivière mis en place et compacté dans tranchée, selon granulométrie et compactage prescrits dans les Spécifications Techniques et toute sujétion de mise en œuvre.

|  | Le mètre cube (m3) : |
| --- | --- |
| Prix 6. | (en chiffres) (en lettres) |

- Prix 7. : Remblai ordinaire pour protection de conduite

- Ce prix rémunère au mètre cube (m3) la mise en place de remblai ordinaire avec produits de fouilles mis en place et compacté dans tranchée, selon granulométrie et compactage prescrits dans les  Spécifications Techniques et toute sujétion de mise en œuvre.

|  | Le mètre cube (m3) : |
| --- | --- |
| Prix 7. | (en chiffres) (en lettres) |

- C.2.1.2. Fourniture et pose de conduite en PEHD PN10, DN 90mm

- Prix 1. : Fouille en tranchée en terrain meuble

- Ce prix rémunère au mètre cube (m3) les fouilles en tranchée en terrain meuble, y compris le piquetage pour implantation, le transport des produits de fouilles excédentaires et inutilisés vers un lieu approuvé par le maître d'ouvrage

|  | Le mètre cube (m3) : |
| --- | --- |
| Prix 1. | (en chiffres) (en lettres) |

- Prix 2. : Fouille en tranchée en terrain semi-rocheux

- Ce prix rémunère au mètre cube (m3) les fouilles en tranchée en terrain semi-rocheux, y compris le piquetage pour implantation, le transport des produits de fouilles excédentaires et inutilisés vers un lieu approuvé par le maître d'ouvrage

|  | Le mètre cube (m3) : |
| --- | --- |
| Prix 2. | (en chiffres) (en lettres) |

- Prix 3. : Fouille en tranchée en terrain rocheux

- Ce prix rémunère au mètre cube (m3) les fouilles en tranchée en terrain rocheux, y compris le piquetage pour implantation, le transport des produits de fouilles excédentaires et inutilisés vers un lieu approuvé par le maître d'ouvrage

|  | Le mètre cube (m3) : |
| --- | --- |
| Prix 3. | (en chiffres) (en lettres) |

- Prix 4. : Fourniture et pose de conduites en PEHD de DN 90mm, PN10

Ce prix rémunère au mètre linéaire (ml) la fourniture et la pose de conduites en PEHD et accessoires de DN 90mm, PN 10 pour conduite d'alimentation en eau potable, y compris les joints, pièces spéciales, tés, coudes, réductions, bouchons, les tests d’étanchéité et désinfection des conduites, fourniture et mise en place de grillage avertisseur etc, conformément aux plans de détails, aux indications du BPU, aux dispositions des Spécifications Techniques et toute sujétion de mise en œuvre. Pour une longueur totale de 1900 ml de conduites.

|  | Le mètre linéaire (ml) : |
| --- | --- |
| Prix 4. | (en chiffres) (en lettres) |

- Prix 5. : Sable pour protection de conduite

- Ce prix rémunère au mètre cube (m3) la mise en place de sable pour protection de conduite dans tranchée, selon granulométrie prescrite dans les Spécifications Techniques et toute sujétion de mise en œuvre.

|  | Le mètre cube (m3) : |
| --- | --- |
| Prix 5. | (en chiffres) (en lettres) |

- Prix 6. : Tout venant de rivière pour protection de conduite

- Ce prix rémunère au mètre cube (m3) la mise en place de tout venant de rivière mis en place et compacté dans tranchée, selon granulométrie et compactage prescrits dans les Spécifications Techniques et toute sujétion de mise en œuvre.

|  | Le mètre cube (m3) : |
| --- | --- |
| Prix 6. | (en chiffres) (en lettres) |

- Prix 7. : Remblai ordinaire pour protection de conduite

- Ce prix rémunère au mètre cube (m3) la mise en place de remblai ordinaire avec produits de fouilles mis en place et compacté dans tranchée, selon granulométrie et compactage prescrits dans les  Spécifications Techniques et toute sujétion de mise en œuvre.

|  | Le mètre cube (m3) : |
| --- | --- |
| Prix 7. | (en chiffres) (en lettres) |

- C.2.1.3. Fourniture et pose de conduite en PEHD PN10, DN 63 mm

- Prix 1. : Fouille en tranchée en terrain meuble

- Ce prix rémunère au mètre cube (m3) les fouilles en tranchée en terrain meuble, y compris le piquetage pour implantation, le transport des produits de fouilles excédentaires et inutilisés vers un lieu approuvé par le maître d'ouvrage

|  | Le mètre cube (m3) : |
| --- | --- |
| Prix 1. | (en chiffres) (en lettres) |

- Prix 2. : Fouille en tranchée en terrain semi-rocheux

- Ce prix rémunère au mètre cube (m3) les fouilles en tranchée en terrain semi-rocheux, y compris le piquetage pour implantation, le transport des produits de fouilles excédentaires et inutilisés vers un lieu approuvé par le maître d'ouvrage

|  | Le mètre cube (m3) : |
| --- | --- |
| Prix 2. | (en chiffres) (en lettres) |

- Prix 3. : Fouille en tranchée en terrain rocheux

- Ce prix rémunère au mètre cube (m3) les fouilles en tranchée en terrain rocheux, y compris le piquetage pour implantation, le transport des produits de fouilles excédentaires et inutilisés vers un lieu approuvé par le maître d'ouvrage

|  | Le mètre cube (m3) : |
| --- | --- |
| Prix 3. | (en chiffres) (en lettres) |

- Prix 4. : Fourniture et pose de conduites en PEHD de DN 63 mm, PN10

Ce prix rémunère au mètre linéaire (ml) la fourniture et la pose de conduites en PEHD et accessoires de DN 63 mm, PN 10 pour conduite d'alimentation en eau potable, y compris les joints, pièces spéciales, tés, coudes, réductions, bouchons, les tests d’étanchéité et désinfection des conduites, fourniture et mise en place de grillage avertisseur etc, conformément aux plans de détails, aux indications du BPU, aux dispositions des Spécifications Techniques et toute sujétion de mise en œuvre. A remarquer que la longueur totale de conduite y mettre en terre est de 1000 ml.

|  | Le mètre linéaire (ml) : |
| --- | --- |
| Prix 4. | (en chiffres) (en lettres) |

- Prix 5. : Sable pour protection de conduite

- Ce prix rémunère au mètre cube (m3) la mise en place de sable pour protection de conduite dans tranchée, selon granulométrie prescrite dans les Spécifications Techniques et toute sujétion de mise en œuvre.

|  | Le mètre cube (m3) : |
| --- | --- |
| Prix 5. | (en chiffres) (en lettres) |

- Prix 6. : Tout venant de rivière pour protection de conduite

- Ce prix rémunère au mètre cube (m3) la mise en place de tout venant de rivière mis en place et compacté dans tranchée, selon granulométrie et compactage prescrits dans les Spécifications Techniques et toute sujétion de mise en œuvre.

|  | Le mètre cube (m3) : |
| --- | --- |
| Prix 6. | (en chiffres) (en lettres) |

- Prix 7. : Remblai ordinaire pour protection de conduite

- Ce prix rémunère au mètre cube (m3) la mise en place de remblai ordinaire avec produits de fouilles mis en place et compacté dans tranchée, selon granulométrie et compactage prescrits dans les  Spécifications Techniques et toute sujétion de mise en œuvre.

|  | Le mètre cube (m3) : |
| --- | --- |
| Prix 7. | (en chiffres) (en lettres) |

- D. Eléments spéciaux sur les conduites d’adductions

- D.1. Fourniture et pose de vanne 6''

- Ce prix rémunère à l’unité la Fourniture et pose de vanne 6'' y compris accessoires, toutes sujétions incluses;

|  | L’unité : |
| --- | --- |
| Prix 1. | (en chiffres) (en lettres) |

- D.2. Fourniture et pose de vanne 4''

- Ce prix rémunère à l’unité la Fourniture et pose de vanne 4'' y compris accessoires, toutes sujétions incluses;

|  | L’unité : |
| --- | --- |
| Prix 1. | (en chiffres) (en lettres) |

- D.3. Fourniture et pose de vanne 2''

- Ce prix rémunère à l’unité la Fourniture et pose de vanne 2'' y compris accessoires, toutes sujétions incluses;

|  | L’unité : |
| --- | --- |
| Prix 1. | (en chiffres) (en lettres) |

- D.4. Fourniture et pose de ventouse 1''

- Ce prix rémunère à l’unité la Fourniture et pose de ventouse 1'' y compris accessoires, toutes sujétions incluses;

|  | L’unité : |
| --- | --- |
| Prix 1. | (en chiffres) (en lettres) |

- D.5. Fourniture et pose de bouche à clefs

- Ce prix rémunère à l’unité la Fourniture et pose de bouche à clé pour vanne y compris tabernacle de 4" PVC et  scellement en béton

|  | L’unité : |
| --- | --- |
| Prix 1. | (en chiffres) (en lettres) |

- D.6. Construction de boite de vanne

- Ce prix rémunère à l’unité les Travaux de Construction de regard en béton pour vanne, y compris les attaches et le couvercle d'accès au regard; l'excavation et le remblayage; les raccords nécessaires, les pièces courtes, les joints à brides ou autres. Toutes sujétions incluses.

|  | L’unité : |
| --- | --- |
| Prix 1. | (en chiffres) (en lettres) |

- E. Traversée (aérienne et souterraine). La réalisation de cet ouvrage de traversée comprend la fourniture de matériaux et matériels et la main d'œuvre pour la mise en place des socles en béton armé, des fourreaux, des bagues d'ancrage et de tout ce qui facilite la bonne exécution de l'ouvrage.

- Prix 1. : Réalisation d'environ 20 ml de traversée aérienne

Ce prix rémunère au mètre linéaire (ml) la fourniture de matériaux et matériels ainsi que leur transport et la main d'œuvre pour la mise en place des socles en béton armé, des fourreaux, des bagues d'ancrage, Cable de support et accessoires, et de tout ce qui facilite la bonne exécution de l'ouvrage, conformément aux plans de détails, aux indications du BPU, aux dispositions des Spécifications Techniques.

|  | Le mètre linéaire (ml) : |
| --- | --- |
| Prix 1. | (en chiffres) (en lettres) |

- Prix 2. : Réalisation d'un ouvrage d’environ 3 ml de traversée aérienne de ravin avec conduite galvanisé de 6'' supportée par deux murets en maçonnerie de roche

Ce prix rémunère au mètre linéaire (ml) la fourniture de matériaux et matériels ainsi que leur transport, la main d'œuvre pour la réalisation de muret en maçonnerie de roche, la pose de conduite galvanisé de 6" et accessoires, conformément aux plans de détails, aux indications du BPU, aux dispositions des Spécifications Techniques et toute sujétion de mise en œuvre.

|  | Le mètre linéaire (ml) : |
| --- | --- |
| Prix 2. | (en chiffres) (en lettres) |

- Prix 3. : Réalisation d’un ouvrage d'environ 12 ml de traversée aérienne (sur Dalot)

Ce prix rémunère au mètre linéaire (ml) la fourniture de matériaux et matériels ainsi que leur transport et la main d'œuvre pour la mise en place des socles en béton armé, pose de la canalisation en acier galvanisé Medium de diamètre DN110 des fourreaux, des bagues d'ancrage et de tout ce qui facilite la bonne exécution de l'ouvrage, conformément aux plans de détails, aux indications du BPU, aux dispositions des Spécifications Techniques.

|  | Le mètre linéaire (ml) : |
| --- | --- |
| Prix 3. | (en chiffres) (en lettres) |

- Prix 4. : Réalisation d’un ouvrage d'environ 40 ml de traversée aérienne

Ce prix rémunère au mètre linéaire (ml) la fourniture de matériaux et matériels ainsi que leur transport et la main d'œuvre pour la mise en place des socles en béton armé, pose de la canalisation en acier galvanisé Medium de diamètre DN110, des fourreaux, des bagues d'ancrage, Cable de support et accessoires, et de tout ce qui facilite la bonne exécution de l'ouvrage, conformément aux plans de détails, aux indications du BPU, aux dispositions des Spécifications Techniques.

|  | Le mètre linéaire (ml) : |
| --- | --- |
| Prix 4. | (en chiffres) (en lettres) |

- Prix 5. : Réalisation d'environ 30 ml de traversée aérienne

Ce prix rémunère au mètre linéaire (ml) la fourniture de matériaux et matériels ainsi que leur transport et la main d'œuvre pour la mise en place des socles en béton armé, pose de la canalisation en acier galvanisé Medium de diamètre DN110, des fourreaux, des bagues d'ancrage, Cable de support et accessoires, et de tout ce qui facilite la bonne exécution de l'ouvrage, conformément aux plans de détails, aux indications du BPU, aux dispositions des Spécifications Techniques.

|  | Le mètre linéaire (ml) : |
| --- | --- |
| Prix 5. | (en chiffres) (en lettres) |

- Prix 6. : Réalisation d'environ 115 ml de traversée souterraine de rivière

Ce prix rémunère au mètre linéaire (ml) la fourniture de matériaux et matériels ainsi que leur transport et la main d'œuvre pour la protection linéaire de conduites par poutre en béton armé, en traversée souterraine de rivière sur la nouvelle ligne d’adduction, conformément aux plans de détails, conduite en acier galvanisée Medium de diamètre DN110 comprise aux indications du BPU, aux dispositions des Spécifications Techniques et toute sujétion de mise en œuvre.

|  | Le mètre linéaire (ml) : |
| --- | --- |
| Prix 6. | (en chiffres) (en lettres) |

- F. Nouveaux branchements

- Prix 1. : Branchements avec compteur

Ce prix rémunère à l’unité la fourniture de matériels de branchement au réseau d'alimentation en eau potable incluant le compteur d'eau de vitesse, mécanique, classe B multijet, de DN 25 mm, la boîte de protection du compteur, les accessoires et les raccordements requis pour des abonnés futurs du SAEP, aux indications du BPU, aux dispositions des Spécifications Techniques et au respect des règles de l’art. Le prix comprend une longueur de PEHD DN20 de 10 mètres linéaires entre le collier de prise et le boîtier de compteur.

|  | L’unité : |
| --- | --- |
| Prix 1. | (en chiffres) (en lettres) |

- Prix 2. : longueur supplémentaire

Ce prix rémunère à l’unité le mètre linéaire supplémentaire de PEHD DN25, PN10 pour raccordement de compteur.

|  | L’unité : |
| --- | --- |
| Prix 1. | (en chiffres) (en lettres) |

- G. Construction bâtiment CAEPA/OP

- Prix 1. : Construction du Bâtiment du CAEPA/OP.

Ce prix rémunère au mètre carré (m2) la construction d’un bureau (local) pour le CAEPA/OP du SAEP Anse à Veau, comprenant une salle d’attente, un espace de réception des clients (usagers), un bureau, une salle de réunion, une toilette et un dépôt, conformément aux indications du BPU, aux dispositions des Spécifications Techniques, et en particulier, aux dispositions du « Code National du Bâtiment d’Haïti (CNBH)» publié par le MTPTC en 2012. Cette construction inclut notamment, sans être limitatives, les prestations suivantes : La fourniture et le transport de matériaux pour la construction du local du CAEPA/OP dont les dimensions intérieures et extérieures totalisent 75 m2 et la hauteur plancher plafond de 2.7 m. La fondation aura comme hauteur 1.2m et sera réalisée avec blocs vibrés #30 (Cellules armées). La toiture sera en béton armé et le béton dalle de parquet d’épaisseur 12 cm incluant les colonnes de dimension 20 cm  20 cm faits d’aciers 1/2 et de cadres d’acier 3/8. Le béton des chainages est dosé à 350 kg/m3 et les armatures pour béton de ferraillage conformément aux prescriptions du fichier dénommé Légendes des éléments structuraux (annexé au présent BPU). La maçonnerie sera en blocs #15 et, la toiture en béton armé d’épaisseur 15cm dosé à 350kg/m3. L’enduit, le crépissage seront en mortier dosé à 450kg/m3 sur les parois intérieures et extérieures ainsi que le plafond le cirage des surfaces de la dalle. Le montage des portes et des fenêtres en lames de vitres renforcées en fer forgé fait de profile supérieur ¾ de pouce. Les portes extérieures seront en métal avec serrures YALE. La finition du parquet sera faite de céramique de dimension 40 cm  40cm (dont le modèle et les motifs sont choisis avec l’approbation du Maitre d’Ouvrage).

Les murs et portes métalliques seront revêtus de peinture à l’huile VLOU. Assurer la fourniture et le transport de toutes les pièces nécessaires à la sécurité et à l'accès des lieux, à l'alimentation et le raccordement des équipements électriques, de contrôle tels que (fourniture, installation et mise en service), toutes sujétions incluses.

- L’installation de la tuyauterie et d’équipements sanitaires sera de la marque Gerber.

- Les installations électriques sont réalisées avec des équipements et accessoires de modèle américain et les fils électriques (y compris le fil de mise à la terre des prises et lampes) est de modèle américain #12 AWG au minimum ou équivalent.

- L’installation d’équipements constituant d’attentes électriques pour les travaux du système d’énergie alternative pour l’éclairage adéquat des locaux.

|  | Le mètre carré (m2) : |
| --- | --- |
| Prix 1. | (en chiffres) (en lettres) |