PROGRAMME DE RENFORCEMENT DE LA GOUVERNANCELOCALE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT EN HAITI _______________________________________________________________________

Appel d’offres national ouvert No. REG/AO – 06/24

Bordereau de prix pour les travaux de réhabilitation du SAEP Mouillac

- Bordereau des Prix Unitaires (BPU)

- Préambule

Le présent Bordereau des Prix Unitaires (BPU) devra être rempli par le Soumissionnaire et soumis avec les autres pièces du Dossier d’Appel d’Offres (DAO), et également le sous-détail des prix unitaires spécifiés, en vue de permettre au Maître d’Ouvrage d'apprécier la pertinence des prix proposés. De la même manière, il est demandé au Soumissionnaire de fournir également un devis estimatif détaillé pour des ouvrages de Génie Civil, tels que captages, réservoirs, kiosques, spécifiés sous forme d’un tout ou d’un forfait, en vue de justifier le coût unitaire établi pour ces ouvrages.

Les prix unitaires spécifiés dans le BPU rémunèrent la fourniture, le transport, la main-d’œuvre, les frais de matériel et de matières consommables, l'outillage, les frais d'études et de laboratoire, les faux-frais et toutes sujétions, et ils comprennent les études d’exécution des ouvrages et la rédaction des plans de recollement, les frais généraux, les bénéfices, les impôts et taxes de toute nature, ainsi que toutes les charges d'entretien pendant le délai de garantie de l'Entrepreneur sont notamment compris dans les faux-frais, les droits de douane, les droits de carrières et tout autre droit sur les matériaux et le matériel, les frais dus en vertu de la législation du travail, de la sécurité et de l'hygiène du personnel, les bureaux, etc., sans que cette énumération soit limitative.

Les prix comprennent également l'aménagement des sites d'emprunt et de dépôt, les pistes provisoires de toute nature donnant accès au chantier , emprunts, points d'eau, les coûts relatifs à la mise en œuvre des mesures de mitigation des impacts sur l’environnement et sur les populations, et toutes les sujétions de circulation pendant l'exécution des travaux, notamment des déviations. Ils sont réputés inclure toutes les mesures nécessaires à la mise en place et au suivi du Plan Assurance Qualité (PAQ) de l’entreprise et des mesures d’Hygiène, Sécurité, Environnement (HSE) en conformité avec le PGES et aux mesures nécessaires à la santé et la sécurité du personnel de chantier. A ce titre, ces documents seront fournis avec le programme d’exécution initial durant la période de démarrage.

Le Soumissionnaire se référera systématiquement :

- Au Devis Quantitatif Estimatif (DQE), aux plans de localisation et/ou plans de détails, qui seront mis à sa disposition par le Maître d’Ouvrage, pour les données chiffrées concernant les éléments à fournir (quantités à mettre en œuvre, capacités, dimensions, etc.).

- Aux Spécifications Techniques des Travaux, pour les détails relatifs à la qualité, au respect des règles de l’art et de bonne exécution des travaux, à la provenance et aux caractéristiques des matériaux et matériels à utiliser, aux modalités de leur mise en œuvre, ainsi que pour les détails des conditions, obligations, engagements, sujétions et indications de toute nature, auxquels il sera soumis durant l'exécution des travaux ;

- Au Référentiel Technique National (RTN) de la DINEPA pour les prescriptions relatives à la mise en place et la protection des installations hydrauliques ;

- Au «Code National du Bâtiment d’Haïti (CNBH)» publié par le MTPTC en 2012, pour des dispositions relatives à la construction, la rénovation ou la réhabilitation de petits ouvrages en maçonnerie chainée.

En présentant son offre financière, le Soumissionnaire admet avoir pris minutieusement connaissance du site des travaux à exécuter, avoir examiné à son point de vue la configuration et la nature du terrain, les conditions locales, toutes difficultés et sujétions relatives au climat, à la provenance et à la qualité des matériaux, à la main-d'œuvre locale, aux sources d'énergie, à l’approvisionnement de son chantier, etc. De ce fait, il a inclus dans ses prix tous les coûts résultant de son appréciation de la nature et des difficultés des travaux à exécuter, à savoir, les frais généraux, tels que impôts, taxes, assurances, bénéfices, et d’une façon plus générale, tous autres frais qui pourraient éventuellement avoir une influence sur les coûts d'exécution, tels que la replante d’arbres ou d’arbustes abattus, la réparation d’infrastructures existantes endommagées, le dédommagement de jardins ou de propriétés avoisinantes, etc.

- A: Mobilisation/Démobilisation de chantier

Prix 1. : Ce prix rémunère au forfait l’installation et repli de chantier qui inclut notamment, sans être limitatives, les prestations suivantes :

- La mobilisation et l’installation d’équipements de chantier, l’aménagement de manière adéquate de baraque de chantier, d’entrepôt, du bureau de l’Entrepreneur, avec un espace réservé aux représentants du Maître d’Ouvrage sur le site des travaux, et la prise en compte du gardiennage pendant toute la durée des travaux.

- La vérification des plans d’études, du modèle hydraulique, et du métré des installations, la préparation du dossier « bon pour exécution », la construction d’éventuels ouvrages ou dispositifs provisoires destinés à assurer la protection ou la signalisation des travaux, la sécurité des passants et des ouvriers en général ; l’établissement d’aires de circulation, de voies d'accès, de zones d'emprunt des matériaux locaux.

- La mise en place du panneau de chantier, avec les dimensions de 2.40 m x 1.20 m , à installer sur le site des travaux, à environ 1.00 m de profondeur, avec des informations préalablement communiquées par le Maître d'Ouvrage, et conformément aux instructions du Maître d’Œuvre, la remise des plans de recollements.

- La fourniture initiale d’un plan d’exécution incluant un planning, les plans généraux et plans de piquetage, la description de l’organisation du chantier, y compris moyens logistiques et humains (description des équipes en qualité et quantités de personnes avec planning d’intervention), le PAQ, le plan HSE.

- Achat des bottes de chantier ,des lunettes de protection ,des casques de chantier et des vestes de chantier

- La remise des documents de récolement

- Le retrait des équipements, matériel et personnel, la disposition dans les filières de traitement adéquates des déchets tout au long du chantier, et la remise en état d’origine des sites utilisés durant le chantier.

- Toutes sujétions relatives aux moyens d’exécution généraux

|  | Le forfait : |
| --- | --- |
| Prix 1 | (En chiffres) (En lettres) |

- B. OUVRAGES HYDRAULIQUES

- B.1. CAPTAGE

- B.1.1. Réhabilitation  d’une boite de captage

- Ce prix rémunère au forfait les travaux de réhabilitation de la boite de captage # 1, la démolition de la façade principale, la reprise de la façade en maçonnerie de roches ,  l'enrochement, la fourniture des attentes pour les conduites de sortie, le  trou d’homme muni d’une trappe métallique de visite, à sécuriser avec cadenas, nettoyage de l'environnement immédiat du captage et protection de la base du captage , toutes sujétions incluses

|  | Le forfait : |
| --- | --- |
| Prix 1. | (En chiffres) (En lettres) |

- B.1.2. Construction d’une boite de captage

Ce prix rémunère au forfait des travaux de construction d'une boite de captage y compris la démolition des ouvrages existant  l'implantation de   l'ouvrage de captage , Fouilles en excavation en terrain semi rocheux, l'enrochement, la fourniture, la construction en maçonnerie de roches d’une boite de captage avec des attentes pour les conduites de sortie, protection de l'environnement immédiat de l'ouvrage , l'ouvrage doit être doté d’un trou d’homme muni d’une trappe métallique de visite, à sécuriser avec cadenas, toutes sujétions incluses

|  | Le forfait : |
| --- | --- |
| Prix 2. | (En chiffres) (En lettres) |

- B.1.3. Clôture de protection au niveau du captage

Ce prix rénumère au mètre linéaire (ml) la construction  d'une clôture de protection en parpaing de 15*20*40cm, d'une hauteur de 2.60 m, pour la sécurisation du périmètre immédiat du captage, y compris les fils de fer barbelés et la partie proportionnelle de la fourniture et l'installation d'une porte d'accès en cyclo fence, la main d’œuvre et toutes sujétions incluses.

|  | Le mètre linéaire (ml) : |
| --- | --- |
| Prix 3. | (En chiffres) (En lettres) |

- B.3. RESERVOIRS

- B.3.1. Construction du réservoir fontaine Mouillac

Ce prix rémunère la construction du réservoir fontaine de capacité 1m3  avec deux robinets, aménagement de l'espace immédiat du réservoir, protection de la base de l'ouvrage contre les affouillements   par 1m de large  de béton de propreté, peinture de l'ouvrage selon les prescrits techniques.

|  | Le mètre cube : |
| --- | --- |
| Prix 1. | (En chiffres) (En lettres) |

- B.3.2. Réhabilitation du réservoir Mouillac

- Capacité de Réservoir de 40  m3 à Réhabiliter

- Ce prix rémunère au forfait les Travaux de réhabilitation du réservoir Mouillac,                                                                    Le nettoyage extérieur et intérieur du réservoir ,  la fourniture d'échelle  avec garde-corps à l'intérieur du réservoir , construction du système de By-pass ,la pose d'une ventouse crépine en tuyau galvanisé ,la réparation trop-plein et vidange, tuyauterie et vannes, fourniture de Cadenas type artillerie (une clé pour tous),protection de la base de l'ouvrage contre les affouillements  et assainissement de son environnement immédiat par 1m de large  de béton de propreté et ajout de gravier sur le reste , construction de deux boites à vanne ( vanne sortie, vanne d'entrée) achat des vannes et installations des vannes, peinture de l'ouvrage selon les prescrits techniques, aménagement d'un espace piétonnier qui mène vers les ouvrages et accessoires , construction de la cage de chloration en dessus de l'ouvrage. La couche de peinture à l’huile , avec les couleurs officielles de DINEPA ainsi que les Logo qui seront transmis par le Maitre d’Ouvrage pour la circonstance.

|  | Le Forfait: |
| --- | --- |
| Prix.2 | (En chiffres) (En lettres) |

- B.3.3. Réhabilitation du réservoir Pacaroche

- Capacité de Réservoir de 50 m3 à Réhabiliter

- Ce prix rémunère au forfait les Travaux de réhabilitation du réservoir pacaroche(tèt cloche)                                                                       - la reprise totale de la dalle de 12cm du réservoir, décapage, crépissage et enduisage des parois intérieure et extérieur ,  la fourniture d'échelle  avec garde-corps à l'intérieur du réservoir , construction du système de By-pass ,la pose d'une ventouse crépine en tuyau galvanisé ,la réparation trop-plein et vidange, tuyauterie et vannes, fourniture de Cadenas type artillerie (une clé pour tous),protection de la base de l'ouvrage contre les affouillements  sur 1m de largeur  de béton de propreté, construction de deux boites à vanne ( vanne sortie, vanne d'entrée ,  achat des vannes et installations des vannes), peinture de l'ouvrage avec les couleurs officielles de DINEPA ainsi que les Logo qui seront transmis par le Maitre d’Ouvrage pour la circonstance.

|  | Le Forfait: |
| --- | --- |
| Prix.3 | (En chiffres) (En lettres) |

- B.3.4. Réhabilitation du réservoir Figuier

- Capacité de Réservoir de 40 m3 à Réhabiliter

- Construction des boites à vannes ,ajout des tuyaux d'aération, protection de la base du réservoir sur une largeur d'un mètre. Achat et installation des vannes (rentrée et sortie) , installation du système de by pass , construction d'un garde-corps en L ( Sur une longueur totale de 10ml, en maçonnerie de blocs et une hauteur de 1,20m)peinture de l'ouvrage avec les couleurs officielles de DINEPA ainsi que les Logo qui seront transmis par le Maitre d’Ouvrage pour la circonstance.

|  | Le Forfait: |
| --- | --- |
| Prix.4 | (En chiffres) (En lettres) |

- B.3.5 : Abri et Installation d'un système de chloration pour réservoir d'eau potable

- Ce prix rémunère à l’unité la fourniture et le transport de matériaux pour la construction de la chambre de chloration (dimension 1.8m*1.8m à l’intérieur et 2.3m de hauteur avec une toiture en béton armé) incluant les colonnes  de dimension (20 cm x 20 cm), le béton chainage   (de béton dosé à 350 kg/m3, armatures pour béton (ferraillage suivant le plan); la maçonnerie de  blocs #15 et des claustras (mur en élévation); le montage des portes et fenêtres; les coffrages et décoffrages; l'enduit et crépissage en mortier, dosé à 450kg/m3  de toutes les parois intérieures et extérieures et plafond et cirage surface dalle; la toiture en béton armé de 11cm d’épaisseur dosé à 350kg/m3, les travaux de peinture, la fourniture, transport et installation du système de chloration Hypoklor 24 y compris bacs à chlore avec robinet de régulation et accessoires, l’escalier donnant accès à cette chambre, la fourniture de toutes les pièces nécessaires à la sécurité et à l'accès des lieux, l'alimentation et les raccords des équipements électriques et de contrôle (fourniture, installation et mise en service), toutes sujétions incluses.

|  | L’unité : |
| --- | --- |
| Prix.5 | (en chiffres) (en lettres) |

B.4. Constructions Kiosques

Ce prix rénumère à l'unité des kiosques,  les travaux de construction de 6 kiosques  y compris la fourniture et le transport des matériaux et matériels hydrauliques, le nettoyage, les travaux de plomberie, de finition (crépissage et enduisage),  peinture, le drainage,  vannes, toutes sujétions incluses. La couche de peinture à l’huile, avec les couleurs officielles de DINEPA ainsi que les Logo qui seront transmis par le Maitre d’Ouvrage pour la circonstance.

|  | L’unité : |
| --- | --- |
| Prix 1. | (En chiffres) (En lettres) |

- C. CONDUITES

- C.1. LIGNE ADDUCTION

- C.1.1.Troncon : Captage vers Réservoir Mouillac

- Nouvelle conduite adduction: captage source vers Réservoir Mouillac

- Fourniture et pose de conduite en PVC SCH40 2’’et1/2

- Prix 1. : Fourniture  et installation des conduites

- Captage source vers réservoir ( PVC SCH40 2et 1/2 ''), achat et installation des conduites , fouille ( 0,5m de largeur ,1m minimum de profondeur , en tranchée en terrain meuble et en terrain rocheux , y compris le piquetage pour implantation, le transport des produits de fouilles excédentaires et inutilisés vers un lieu approuvé par le maître d'ouvrages

|  | Le mètre linéaire (ml) : |
| --- | --- |
| Prix 1. | (En chiffres) (En lettres) |

- C.1.2.Troncon : Captage 2 vers Réservoir-Fontaine Mouillac

- Fourniture et pose de conduite en PVC SCH40 1’’et1/2

- Prix 2. : Fourniture  et installation des conduites

- Captage 2 source vers réservoir ( PVC SCH40 1et 1/2 ''), achat et installation des conduites , fouille ( 0,5m de largeur ,1m minimum de profondeur , en tranchée en terrain meuble et en terrain rocheux , y compris le piquetage pour implantation, le transport des produits de fouilles excédentaires et inutilisés vers un lieu approuvé par le maître d'ouvrages

|  | Le mètre linéaire (ml) : |
| --- | --- |
| Prix 2. | (En chiffres) (En lettres) |

- Prix 3. : Sable pour protection de conduite

- Ce prix rémunère au forfait   (Fft) la mise en place de sable pour protection de conduite dans tranchée, selon granulométrie prescrite dans les Spécifications Techniques et toute sujétion de mise en œuvre.

|  | Le forfait (Fft) : |
| --- | --- |
| Prix 3. | (En chiffres) (En lettres) |

- Prix 4. : Remblaie ordinaire pour protection conduite

- Ce prix rémunère au Forfait,  la mise en place de remblai ordinaire avec produits de fouilles mis en place et compacté dans tranchée, selon granulométrie et compactage prescrits dans les Spécifications Techniques et toutes sujétions de mise en œuvre.

|  | Le Forfait(Fft) : |
| --- | --- |
| Prix 4. | (En chiffres) (En lettres) |

- C.2. RESEAUX DISTRIBUTIONS

- C.2.1. Fourniture et pose de conduite en PVC SCH40 3’’, 2’’,  1’’et 1/2

- Prix 1. : Fourniture  et installation des conduites  3’’,

- Achat et installation de conduite PVC SCH40 3'' y compris les joints, pièces spéciales, tés, coudes, les tests d’étanchéité et désinfection des conduites, etc.

|  | Le mètre linéaire (ml) : |
| --- | --- |
| Prix 1. | (En chiffres) (En lettres) |

- Prix 2. : Fourniture  et installation des conduites 2’’

- Achat ,fouille et installation de conduite PVC SCH40 2'' y compris les joints, pièces spéciales, tés, coudes, les tests d’étanchéité et désinfection des conduites, etc.

|  | Le mètre linéaire (ml) : |
| --- | --- |
| Prix 2. | (En chiffres) (En lettres) |

- Prix 3. : Fourniture  et  installation des conduites 1et ½ ’’

- Achat et installation de conduite PVC SCH40 1 et 1/2'' y compris les joints, pièces spéciales, tés, coudes, les tests d’étanchéité et désinfection des conduites, etc.

|  | Le mètre linéaire (ml) : |
| --- | --- |
| Prix 3. | (En chiffres) (En lettres) |

- Prix 4. : Fouille en tranchée en terrain meuble

- Fouille en tranchée en terrain meuble, en terrain semi -rocheux, terrain rocheux  y compris le piquetage pour implantation, le transport des produits de fouilles excédentaires inutilisés vers un lieu approuvé par le maître d'ouvrages (0.5m de largeur ,1m de profondeur au minimum ) Toutes sujétions

|  | Le mètre linéaire (ml) : |
| --- | --- |
| Prix 4. | (En chiffres) (En lettres) |

- Prix 5. : Sable pour protection de conduite

- Ce prix rémunère au forfait   (Fft) la mise en place de sable pour protection de conduite dans tranchée, selon granulométrie prescrite dans les Spécifications Techniques et toute sujétion de mise en œuvre.

|  | Le forfait (Fft) : |
| --- | --- |
| Prix 5. | (En chiffres) (En lettres) |

- Prix 6. : Remblaie ordinaire pour protection conduite

- Ce prix rémunère au Forfait,  la mise en place de remblai ordinaire avec produits de fouilles mis en place et compacté dans tranchée, selon granulométrie et compactage prescrits dans les Spécifications Techniques et toutes sujétions de mise en œuvre.

|  | Le Forfait(Fft) : |
| --- | --- |
| Prix 6. | (En chiffres) (En lettres) |

- D. Eléments spéciaux sur les conduites d’adductions

- D.1. Fourniture et pose de Ventouse 1''

- Ce prix rémunère la Fourniture et pose de ventouse 1''  compris accessoires,  construction des boites de protection pour les ventouses, toutes sujétions incluses;( voir les prescriptions techniques)

|  | L’unité : |
| --- | --- |
| Prix 1. | (En chiffres) (En lettres) |

- D.2. Fourniture et pose de vanne 3''

- Ce prix rémunère à l’unité la Fourniture et pose de vanne 3'' y compris accessoires, toutes sujétions incluses;

|  | L’unité : |
| --- | --- |
| Prix 2. | (en chiffres) (En lettres) |

- D.3. Fourniture et pose de vanne 2''

- Ce prix rémunère à l’unité la Fourniture et pose de vanne 2'' y compris accessoires, toutes sujétions incluses;

|  | L’unité : |
| --- | --- |
| Prix 3. | (En chiffres) (En lettres) |

- D.4. Fourniture et pose de vanne 1 et 1/2''(pouce et demi)

- Ce prix rémunère à l’unité la Fourniture et pose de vanne 1’’et ½ y compris accessoires, toutes sujétions incluses;

|  | L’unité : |
| --- | --- |
| Prix .4. | (En chiffres) (En lettres) |

- D.5. Construction de boite de vanne

- Ce prix rémunère à l’unité les Travaux de Construction de regard en béton pour vanne, y compris les attaches et le couvercle d'accès au regard; l'excavation et le remblayage; les raccords nécessaires, les pièces courtes, les joints à brides ou autres. Toutes sujétions incluses.

|  | L’unité : |
| --- | --- |
| Prix 5. | (En chiffres) (En lettres) |

- E. Traversée Aérienne

Prix1 :La réalisation de cet ouvrage de traversée comprend la fourniture de matériaux et matériels et la main d'œuvre pour la mise en place des socles en béton armé, des fourreaux, des bagues d'ancrage et de tout ce qui facilite la bonne exécution de l'ouvrage sur une longueur de 22 ml

|  | Le mètre linéaire (ml) : |
| --- | --- |
| Prix 1. | (En chiffres) (En lettres) |

- F. Nouveaux branchements

- Prix 1. : Branchements avec compteur

Fourniture et installation de branchement au réseau d'alimentation en eau potable incluant le compteur d'eau mécanique de DN 25 mm, la boîte de protection du compteur, les accessoires et les raccordements requis pour l'installation complète de la prise.

|  | L’unité : |
| --- | --- |
| Prix 1. | (En chiffres) (En lettres) |