RENFORCEMENT DE LA RESILIENCE CLIMATIQUE DU SECTEUR DE L’EAU POTABLE DANS LE SUD D’HAITI – DEPARTEMENT DU SUD-EST

Appel d’Offre Ouvert

Réalisation des travaux de protection de la source Royer

1) Description des travaux

| Activités | Description | Cibles | Commentaires |
| --- | --- | --- | --- |
| Axe 1 : Renforcement des capacités des acteurs locaux |  |  |  |
| Organiser des ateliers de formation sur la gestion durable des ressources hydriques | Ateliers pratiques et théoriques sur les techniques de gestion intégrée des ressources en eau (GIRE) pour préserver la source. | Autorités locales, comités de gestion, agriculteurs locaux (150 personnes). | Inclure une approche participative avec focus sur le genre. |
| Sensibiliser les communautés aux impacts des pratiques agricoles | Séances d’information sur les effets négatifs des pesticides et engrais sur la qualité de l’eau. | Agriculteurs, exploitants locaux. | Utiliser des supports visuels et des exemples concrets. |
| Former les comités locaux de gestion de l’eau | Formation technique et pratique pour la gestion durable de la ressource eau et suivi des mesures. | Comités de gestion, associations locales. | Promouvoir l’équité de genre et l’implication des jeunes. |
| Axe 2 : Protection physique de la source avec des structures biomécaniques |  |  |  |
| Installer des clôtures de protection autour de l’environnement immédiat de la source | Mise en place de clôtures pour délimiter et sécuriser la zone immédiate autour de la source. | Riverains, gestionnaires locaux. | Réduire les intrusions humaines et animales. |
| Aménager des zones tampons végétalisées | Création de zones tampon en végétation pour filtrer les eaux de ruissellement et réduire l’érosion (50 ha). | Communautés agricoles, exploitants. | Utiliser des espèces adaptées comme le vétiver et le bambou. |
| Signalisation des zones de protection | Installation de panneaux autour du périmètre immédiat de la source, des dolines et des zones critiques. | 30 panneaux de signalisation installés | Associer cette mesure à des actions de sensibilisation pour en garantir l’efficacité. |
| Axe 3 : Traitement des versants et des ravines (ouvrages mécaniques et biologiques) |  |  |  |
| Mettre en place des structures mécaniques et biologiques de conservation des sols | Construction de seuils en pierres sèches, des rampes vivantes (100 ha de versants) | Agriculteurs exploitant les versants. | Prioriser les zones à risque d’érosion et dégradées identifiées. |
| Stabiliser et traiter les ravines | Installation seuils en gabions et seuils en pierres sèches et reboisement des berges pour réduire l’érosion et filtrer les sédiments (4 650 m de ravines). | Agriculteurs et riverains des ravines. | Privilégier les ravines prioritaires identifiées (ex. Persil). |

2) Bordereau des prix

Le bordereau des prix à présenter dans cet appel comprend les désignations du tableau ci-dessous. La sous-traitance n'est pas autorisée. Les prix sont fixes et non révisables. Le projet veillera à ce que les prescriptions techniques et le chronogramme d’activités proposés soient respectés et le personnel technique proposé sont celui qui exécute effectivement le marché.

Modèle pour les bordereaux des prix

| Rubriques | Unité | Quantité | Coût unitaire (HTG) | Coût total (HTG) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Renforcement des capacités |  |  |  |  |
| Formation sur : - La gestion des ressources en eau - Les pratiques agricoles durables - Les mesures de conservation des sols | Module | 3 |  |  |
| Sensibilisation des exploitants agricoles et usagers | Personne | 1 000 |  |  |
| Matériels de formation et logistique (hébergement, transport et nourriture du prestataire) | Forfait |  |  |  |
| Honoraires des formateurs | h/jour | (spécifier) |  |  |
| Sous-total (1) |  |  |  |  |
| 2. Clôture de la zone 1 |  |  |  |  |
| Le prix unitaire comprend les couts d’achat des matériels suivants : - Clous en U (Agrafe de clôture) - Barbelés - Matériels biologiques (pieux vivants) - Tuyau PVC 4" - Fer 3/8 - Fil à ligaturer - Béton pour poteau PVC - Main d’œuvre - Transport | Mètre | 500 |  |  |
| Barrière complète + cadenas (Les barrières des zones 1 doivent être fabriquées en fer) | Forfait |  |  |  |
| Sous-total (2) |  |  |  |  |
| 3. Traitement des ravins |  |  |  |  |
| 3.1 Construction de seuils en pierres sèches, en gabions et en maçonnerie (voir description des travaux et spécifications techniques plus haut) Le prix unitaire comprend : - Le paiement des ouvriers spécialisés et non spécialisés ; - Collecte et transport des pierres - Fouille de la fondation - Pose des pierres - Construction du radier - Achat matériaux - La consolidation des seuils avec une couche de béton armé d’épaisseur 10 cm (dosé à 400kg/m3), et constituée d’une double rangée de 4 barres d’aciers (3/8) placées à 10 cm. Les étriers constitués d’acier de diamètre ¼ placés à 20 cm. - Remise en état des lieux - Etc. | Mètre | 4650 |  |  |
| 3.1.1 Gabions de protection | Seuils (en préciser le linéaire et le volume aussi) | 10 |  |  |
| 3.1.2 Seuils en pierres sèches | M3 (en préciser le linéaire aussi) |  |  |  |
| Sous-total (3) |  |  |  |  |
| 4. Aménagement des versants |  |  |  |  |
| Aménagement des terres par des structures biomécaniques (voir description des travaux et spécifications techniques plus haut). Le prix unitaire comprend : - Le paiement des ouvriers spécialisés et non spécialisés ; - Achat du matériel végétal ; - Les frais de plantation | ha | 100 |  |  |
| Sous-total (4) |  |  |  |  |
| 5. Confection et installation de panneau d’interdiction et de signalisation |  |  |  |  |
| - 3 panneaux de forme triangulaire pour base intérieur (utile) 30 pouces (30’’) et 24 pouces (24’’) de hauteur intérieure avec une épaisseur de tôle 1/16 de pouces. Un encadrement en bar de fer profile sur tout le contour du panneau ou de la surface utile. Un bar de fer plat, servant de jointure entre la tôle et le bar de fer profilé, fixé sur les deux faces du panneau. Une tige de tuyaux galvanisé de diamètre 2 pouces et de 2.20 mètres de hauteur fera le support du panneau. Les 40 premiers centimètres de la tige auront des points de fixation avec des tiges de fer. - 7 panneaux de forme rectangulaire de dimension utile (Base = 48 pouces et hauteur 36 pouces) avec une tôle d’épaisseur 1/16 de pouces. Un encadrement en bar de fer profilé sur tout le contour du panneau ou de la surface utile. Un bar de fer plat, servant de jointure entre la tôle et le bar de fer profile, fixé sur les deux faces du panneau. Deux tiges de tuyaux galvanisée de diamètre 2 pouces et de 2.20 mètres de hauteur feront le support du panneau. Les 40 premiers centimètres des tuyaux auront des points de fixation avec des tiges de fer. | Panneau Panneau | 3 7 |  |  |
| Sous-total 5 |  |  |  |  |
| 6. Ressources humaines et matérielles |  |  |  |  |
| Sous-total (6) |  |  |  |  |
| Sous-total (1 à 6) |  |  |  |  |