RENFORCEMENT DE LA RESILIENCE CLIMATIQUE DU SECTEUR DE L’EAU POTABLE DANS LE SUD D’HAITI – DEPARTEMENT DU SUD-EST

Appel d’Offre Ouvert

Mise en œuvre des systèmes de captage d'eau sensibles au genre pour les communautés en amont de la source K-Royer

- Description des travaux

L’approche construction des citernes familiales vise à installer des systèmes de captage et de stockage de l'eau de pluie dans chaque foyer ou au sein des communautés préalablement identifiées, afin de recueillir les eaux de pluie à partir des toitures des habitations. Après la sélection des ménages bénéficiaires, un total de 60 citernes familiales sera ainsi installé dans les localités mentionnées sur la carte ci-dessous. Les systèmes permettront à chaque ménage de disposer d'une réserve d'eau pendant les périodes sèches. En tenant compte des précipitations moyennes annuelles qui est d’environ 1600 mm, chaque citerne pourra capter suffisamment d'eau nécessaire aux besoins de chaque famille.

Figure 1 : Répartition des ménages en amont de la source K-Royer

Chaque système comprendra des éléments de collecte, de traitement, de stockage et de distribution qui sont ainsi répartis :

- Un dispositif comprenant des gouttières, un système de filtration de première pluie et de tuyauterie avec robinet et trop-plein.

- Un château d’eau de 200 gallons avec couvercle hermétique, muni d’un robinet pour la distribution de l’eau

- Une plateforme en maçonnerie sur terrain stabilisé et nivelé sur laquelle le château d’eau sera installé.

- Une structure métallique de protection contre le vol, les intempéries et l’exposition au soleil.

Les principales activités à réaliser dans le cadre de cette prestation sont présentées dans le tableau suivant :

| Activités | Description | Cibles | Commentaires |
| --- | --- | --- | --- |
| Identification/Localisation des ménages bénéficiaires à partir de la liste validée par les acteurs locaux et l’équipe du projet | Identification des maisons | Ménages bénéficiaires | Vérifier si le lieu de localisation des maisons permettra d’installer l’ensemble du système convenablement. |
| Vérification de la toiture des maisons et des points d’installation des châteaux d’eau | Les maisons doivent pouvoir supporter convenablement le poids les gouttières même si elles seront construites avec des matériaux légers. La circulation de l’eau de pluie vers le réservoir doit être aussi rapide que possible. | Ménages bénéficiaires | Les châteaux d’eau doivent être situés aussi près que possible des maisons afin d’optimiser leur approvisionnement et les coûts relatifs à la tuyauterie. |
| Construction des ouvrages de collecte, de stockage et de distribution d’eau de pluie | Installation des éléments de collecte, de traitement, de stockage et de distribution | Ménages bénéficiaires | Faciliter un meilleur accès à l’eau pour face aux cas de pénurie et aux difficultés d’approvisionnement. |
| Réalisation des campagnes de sensibilisation sur l’hygiène, la gestion de l’eau et des déchets | Sensibilisation sur l’usage rationnel de l’eau stockée, les risques sanitaires et les bonnes pratiques d’hygiène | Ménages bénéficiaires | Favoriser une utilisation efficiente de l’eau pour éviter le gaspillage. Sensibiliser les ménages sur les mauvaises pratiques pouvant contaminer la source située en aval. |
| Formation à l’entretien courant, à la gestion des dispositifs et à la maintenance de base | Sélection des participants de concert avec les autorités locales et les leaders communautaires Réalisation des séances de formation théoriques et pratiques Evaluation des participants | Ménages bénéficiaires | Renforcement des capacités locales pour assurer la maintenance et la pérennité des installations dans le temps |

2) Bordereau des prix

Le bordereau des prix à présenter dans cet appel comprend, à titre d’exemple, les désignations du tableau ci-dessous. La sous-traitance n'est pas autorisée. Les prix sont fixes et non révisables. Le projet veillera à ce que les prescriptions techniques et le chronogramme d’activités proposés soient respectés et le personnel technique proposé sont celui qui exécute effectivement le marché.

Modèle pour les bordereaux des prix

| Rubriques | Unité | Quantité | Coût unitaire (HTG) | Coût total (HTG) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Renforcement des capacités |  |  |  |  |
| Formation à l’entretien courant, à la gestion des dispositifs et à la maintenance de base | Personne | 60 |  |  |
| Formation en plomberie | Personne | 10 |  |  |
| Sensibilisation sur l’usage rationnel de l’eau stockée, les risques sanitaires et les bonnes pratiques d’hygiène | Personne | 60 |  |  |
| Matériels de formation et logistique (hébergement, transport et nourriture du prestataire) | Forfait |  |  |  |
| Honoraires des formateurs | h/jour | (spécifier) |  |  |
| Sous-total (1) |  |  |  |  |
| 2. Construction des systèmes |  |  |  |  |
| Le système de collecte d’eau pluviale renferme un château d’eau de 200 gallons installé sur une base en maçonnerie de pierres et béton armé. Ce dernier sera alimenté par des gouttières en tuyau PVC DWV 4’’ installées le long des versants de chaque ménages (soit 12 ml minimum) et réduites en 2’’ a la limite du versant vers le château d’eau. Le prix unitaire comprend les couts d’achat et d’installation des châteaux d’eau et gouttières pour chaque ménage. Ces réalisations consisteront à : - L’Implantation d’une plateforme de dimension 1.50mx1.50m et le creusage jusqu’à 2 pieds de profondeur. - La réalisation d’une maçonnerie de pierres depuis le fond de la fondation, sur tout le pourtour avec mortier de ciment dosé à 1,5. Cette maçonnerie sera élevée jusqu’à 1,20 au maximum. Avant de construire la base, il faut tenir compte de la hauteur du bâtiment. - Réalisation d’un ferraillage de fer 3/8’’ de trémies 12cmx12cm avec repliement en L de 30 cm aux extrémités des tiges afin de bien bétonner le contour du château à son installation. 4 barres transversales de fer ¼’’ seront ligaturées au repliement avant le bétonnage. - Coulage d’un béton de 12cm d’épaisseur et dosé à 1,2, 3 - Fabrication et installation des gouttières en PVC de 4’’ et 2’’ (12-15 m), y compris équipements nécessaires pour cette installation. (Coudes 4’’ de 45° et/ou 90°, crépine en plastic 4’’, réducteur 4’’x2’’, Té 2’’ - Installation et connexion des châteaux d’eau de 200 gallons et installation d’un robinet - Fabrication et installation d’une cage de protection des châteaux d’eau. On peut utiliser au contraire un petit treillis soudé enveloppant la partie du château d’eau qui sera encrée au béton. - Le traitement paysager : il consistera à faire un solin sur 30 ou 40cm sur le contour de la maçonnerie de la base tout en laissant une petite plateforme de puisage sous le robinet (Hauteur plateforme et robinet= 50cm) | Système | 60 |  |  |
| Sous-total (2) |  |  |  |  |
| 3. Ressources humaines et matérielles |  |  |  |  |
| Sous-total (3) |  |  |  |  |
| Sous-total (1 à 3) |  |  |  |  |